- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   轻量化汽车底盘装配焊接扩建项目

建设单位（盖章）：天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司

编制日期：             2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 轻量化汽车底盘装配焊接扩建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-340207-04-01-148147 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨少军 | 联系方式 |  | 13205533788 |
| 建设地点 | 芜湖市鸠江经济开发区飞翔路81号 |  |  |  |
| 地理坐标 | （118度25分17.813秒，31度23分6.813秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670汽车零部件及配件制造 |  | 建设项目 行业类别 | “三十三、汽车制造业 36”中“71、汽车整车制造361；汽 车 用 发 动 机 制 造362；改装汽车制造363；低速汽车制造 364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 芜湖市鸠江区发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 鸠发改告〔2025〕127 号 |
| 总投资（万元） | 1100 |  | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 1.36 |  | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 1200（建筑面积） |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 符合情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 不符合，本项目不产生及排放有毒有害污染物. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不符合，本项目废水间接排放，不属于废水直排建设项目. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 不符合，本项目无有毒有害和易燃易爆危险物质存储. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场，越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不符合，本项目用水由市政管网供给、不设置单独取水口. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不符合，本项目不向海洋排放污染物. 综上，项目无需开展专项评价工作。 |
| 规划情况 | 文件名称：《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划（2023-2035年）》 召集审批机关：安徽省人民政府 审批文件名称及文号：《安徽省人民政府关于同意安徽肥西经济开 发区等调（扩）区的批复》（皖政秘[2025]29号） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划（扩区）（2023-2035年）环境影响报告书》； 审查机关：安徽省生态环境厅； 审查文件名称及文号：安徽省生态环境厅关于印送《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见》的函（皖环函[2024]822号）。 文件名称：《安徽芜湖鸠江经济开发区环境影响区域评估报告》； 审查机关：芜湖市生态环境局； 审查文件名称及文号：《安徽芜湖鸠江经济开发区环境影响区域评估报告书技术审查意见的函》（2021年12月10日）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划用地相符性分析 本项目位于芜湖市鸠江经济开发区飞翔路81号，属于安徽芜湖鸠江 经济开发区规划用地范围内。根据《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划（2023-2035年）》，企业用地性质为工业用地，项目符合开发区用地要求。 2、与规划环评及其审查意见相符性分析 根据《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划（扩区）（2023-2035年）环境影响报告书》：规划范围包括芜湖鸠江经济开发区主园区(区块二)、北湾园区(区块一)、电器部件工业园(区块三)。规划总用地面积2068.11公顷。 ①主园区(区块二)规划范围北至方正路北支路、南至育才路、西至九华北路、东至清水河路，规划用地面积1491.64公顷； ②北湾园区(区块一)规划范围北至芜合高速、南至明远路、西渡江大道、东至映江北路，规划用地面积520.48公顷。 ③电器部件工业园(区块三)规划范围东至芜宁铁路、南至保顺路、西至九华北路、至马鞍山市当涂县(秦王河),规划用地面积55.99公顷。 主导产业定位构建以汽车及零部件、装备制造、电子电器为主导产业，以临港物流、现代服务业为辅的现代化产业体系。 在国土空间规划体系下，基于存量引导及空间管控要求，鸠江经济开发区采取了“大集中，小分散”的组团式空间布局模式，构建“一心三区两辅”的空间新格局。“一心”即鸠江经开区城市“中心”,打造宜居宜游的生态型现代城区，都市综合服务中心；“三区”临港工业区逐步完善园区功能布局，提高土地资源集约利用水平，促进园区产城融合；“两辅”围绕主导产业，规划布置生产性和生活性服务业辅助功能。 本项目属于汽车零部件及配件制造行业，对照规划中的产业布局规划图（详见附图9），本项目位于汽车及零部件产业发展区内，故项目产业符合规划要求。 因此，本项目建设用地及产业均符合规划要求。 2、与规划环评及其审查意见相符性分析 本项目与《安徽省生态环境厅关于印送<安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划（扩区）（2023-2035年）环境影响报告书审查意见>的函》（皖环函[2024]822 号）符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与“皖环函[2024]822号”相符性分析 规划环评审查意见; 本项目情况; 相符性. (一)加强《规划》引领，坚持绿色协调发展。《规划》应全面贯彻落实习近平生态文明思想，加强《规划》与《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、深入打好污染防治攻坚战等相关要求、区域生态环境分区管控要求等的协调衔接。统筹推进开发区整体发展和生态保护，基于区域资源、生态、环境等制约因素合理控制开发利用强度和开发区建设时序，进一步提高土地利用效率，协调好产业发展与区域环境保护的关系。统筹开发区减污降碳协同共治、资源节约集约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等重大事项，引导开发区高质量发展。认真落实开发区近期发展规划，着力推进开发区产业转型升级和结构优化，结合区域生态环境承载力，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。建议进一步调整《规划》,将原安徽无为经济开发区二坝园区1.55平方公里整体纳入本次安徽芜湖鸠江经济开发区规划范围内。; 本项目位于芜湖市鸠江经济开发区飞翔路81号，在芜湖鸠江经济开发区规划范围内，行业类别属于C3670汽车零部件及配件制造，因此，本项目不属于鸠江经济开发区禁止、限制类产业。; 相符. （二）严守环境质量底线，保护区域生态环境质量。开发区应坚持“生态优先、绿色发展”的战略定位，严格落实《长江保护法》《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江(安徽)经济带的实施方案(升级版)》《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则》《关于进一步规范化工项目建设管理的通知》等要求，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确开发区发展存在的环境制约因素，统筹考虑对裕溪河国控断面及开发区周边居民区的生态环境影响。根据国家和安徽省大气、水、土壤、环境风险防范和固体废物污染防治相关要求，妥善解决区域现存生态环境问题，确保开发区建设项目污染物长期稳定达标排放，区域生态环境质量持续优化。; 根据芜湖市生态环境局网站公布的《2023年芜湖市环境状况公报》，项目所在区域为环境空气质量达标区域。根据工程分析及污染防治分析及主要环境影响和保护措施，本项目废气、废水、噪声、固废污染物经处理后全部达标排放或者合理处置，对环境影响较小。; 相符. (三)优化空间布局，加强生态环境分区管控。落实生态环境分区管控要求，结合国家和省长江经济带发展负面清单管控要求及区域资源优势和环境制约因素、开发区产业定位等，进一步完善扩区发展规划，优化功能分区和空间布局。合理规划不同功能区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，规划实施不得损害周边地表水、地下水、空气和声环境等敏感目标环境质量和生态功能。做好开发区工业企业与周边地表水体、居住区等各类环境保护目标的有效隔离，居住区周边严禁布设生态环境影响较大的建设项目，保障居住区的生态环境质量，实现产业发展与区域生态环境保护相协调。; 本项目营运期产生生活污水经化粪池预处理后接管至朱家桥污水处理厂，处理后尾水排入长江（芜湖段），本项目废水排放对环境影响较小，不会降低项目区域现有水环境功能。项目所在区域大气环境属于二类区，废气排放对区域大气环境周边敏感点环境影响不大。; 相符. (四)完善环保基础设施建设，强化环境污染防控。按照环保基础设施“适当超前”建设的原则，根据开发时序和开发强度要求，优先实施供水、排水、供气、供热、交通等规划项目，完善开发区各项环保基础设施建设及中水回用计划，开发区废水应实现全收集。加快推进大龙湾污水处理厂提标改造或建设专业工业污水处理厂，以满足区块一企业生产废水处理要求。结合区域环境质量现状，细化开发区污染防治基础设施建设、排放和运行管理要求，保障开发区周边受纳水体、空气环境、水环境功能及相关考核点位稳定达标。; 项目产生废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后接管朱家桥污水处理厂。目前污水管网已接入项目所在地。本项目生活污水经处理后可达标排放，不会降低长江（芜湖段）水质。项目废气经布袋除尘器处理后，满足排放标准，项目所在区域大气环境属于二类区，废气排放对区域大气环境周边敏感点环境影响不大。; 相符. (五)细化生态环境准入清单，推动高质量发展。本次规划调整不涉及主导产业变更，《报告书》应根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、生态环境分区管控要求和现行生态环境管理要求等，进一步完善开发区空间布局管控和产业准入管理。严格执行国家产业政策，严禁不符合长江流域生态环境保护要求的项目。坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，限制与规划主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区，现有不符合开发区《规划》和环境保护要求的企业应逐步升级改造或有序退 出。; 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，因此，本项目不属于鸠江经济开发区禁止、限制类产业。本项目使用电能，不涉及其他能源使用，不属于高耗水、高耗能、污水排放量大的项目。符合园区规划、国家产业政策和环保准入条件。; 相符. (六)提升环境管理水平，加强生态环境风险防控。着力提升开发区环境管理水平，统筹考虑区域内污染物排放、大气环境保护、水环境保护、环境风险防范、环境管理等要求，健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强开发区内重要环境风险源的管控，完善环境风险防范应急措施。加强日常环境监管与监测，落实区域环境管理要求。做好开发区重大环境风险源的识别与管控，区块一应落实三级风险防控措施，确保开发区事故废水与外环境有效隔离、及时处置。在规划实施过程中，适时开展规划环境影响的跟踪评价。结合规划环评及跟踪评价成果，同步更新“区域评估+环境标准”成果。; 本项目环评提出了相应风险防范措施，企业在建设完成后将落实风险防范措施并配备相应的应急物资。; 相符. 综上所述，本项目建设符合《安徽省环保厅关于安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》中的相关要求。 3、与鸠江经济开发区环境影响区域评估报告的相符性分析 根据安徽芜湖鸠江经济开发区规划布局图，本项目位于安徽芜湖鸠江经济开发区规划用地范围内，用地为工业用地性质。属于鸠江经济开发区环境影响区域评估报告评估范围内区域，根据鸠江经济开发区环境影响区域评估报告中内容，需满足“三线一单”、国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见，制定空间准入、环境质量管控、污染物排放总量管控限值、环境准入清单等“四个清单”相关要求。 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及修改单中的C3670汽车零部件及配件制造，本项目不属于开发区规划跟踪环评禁止和限制发展的产业类别，符合鸠江经济开发区区域评估报告评价要求。本项目满足“三线一单”及“三区三线”相关要求，污染物排放量低，且污染物排放满足相关排放标准要求。综上所述，本项目满足鸠江经济开发区环境影响区域评估报告要求。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及国民经济行业分类第1号修改单（国统字[2019]66号），本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类，视为允许类，因此项目建设符合国家产业政策要求。另外项目不属于《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》中的鼓励类、淘汰类和限制类，视为允许类。亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的负面清单，本项目不属于《安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组关于印发安徽省“两高”项目管理名录（试行）的通知》（皖节能﹝2022）2号）中的“两高”项目。项目已于 年 月 日获得芜湖经济技术开发区管理委员会的备案，备案文件号为：。项目代码为：。因此，项目符合国家和地方相关产业政策。 2、选址合理性分析 项目选址位于芜湖市鸠江经济开发区飞翔路81号，根据不动产权证（详见附件），项目建设地为工业用地，项目用地选址可行。项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》。因此，建设项目与区域规划相符，与用地性质相符，选址可行。 3、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束”。 表1-3 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性 序号; 内容; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于芜湖市鸠江经济开发区飞翔路81号，项目用地性质属于工业用地，根据安徽省生态保护红线、芜湖市生态保护红线，项目不在生态红线范围内。; 相符. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件; 根据芜湖市生态环境局网站公布的《2023年芜湖市环境状况公报》，项目所在区域为环境空气质量达标区域。根据工程分析及污染防治分析及主要环境影响和保护措施，本项目废气、废水、噪声、固废污染物经处理后全部达标排放或者合理处置，对环境影响较小，不会改变区域环境功能级别; 相符. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”; 本项目位于工业园区，用水取自自来水管网，用电由市政供电网提供，余量充足，项目使用的原材料均为外购，对当地资源利用影响较小，并且项目产生的一般固废会交由物资回收单位处理，从而达到资源充分回收利用的效果。因此，项目建设符合资源利用上线要求。; 相符. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目属于[C3670]汽车零部件及配件制造，项目为新建项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于淘汰类和限制类，视为允许类；不属于《市场准入负面清单》（2022年版）、《芜湖市“三线一单”生态环境准入清单》中限制类和淘汰类建设项目符合园区产业区规划，不在园区负面清单内；本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、禁止类项目，视为允许类项目，项目符合国家和地方产业政策。; 相符. 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中相关要求。 4、与《芜湖市生态环境分区管控文本（成果）》（2023年8月） 符合性分析 表1-4 本项目与芜湖市生态环境分区管控文本相符性分析一览表 管控领域; 管控单元及管控要求; 本项目情况; 相符性. 生态保护红线及生态分区管控. 生态分区管控要求; 生态保护红线管控要求：依据中办、国办印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线的生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。依据中办、国办印发的《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。依据《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。; 本项目位于芜湖市鸠江经济开发区飞翔路81号，不在生态保护红线范围内，详见附图七。根据《芜湖市生态环境分区管控文本（成果）》，本项目区域亦不涉及一般生态空间区域。; 符合. 环境质量底线及环境分区管控. 水环境质量底线及分区管控; 芜湖市水环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。; 本项目位于芜湖市鸠江经济开发区飞翔路81号，属于水环境工业污染重点管控区。本项目废水主要为生活污水，通过市政管网排入朱家桥污水处理厂集中处理。水污染物总量已纳入朱家桥污水处理厂总量控制范围内。; 符合. 重点管控区：依据《中华人民共和国水污染防治法》、《水污染防治行动计划》、《安徽省水污染防治工作方案》、《芜湖市水污染防治工作方案》等对重点管控区实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》对巢湖流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十四五”生态环境保护规划》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《安徽省“十四五”节能减排实施方案》、《芜湖市“十四五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。. 大气环境质量底线及分区管控; 芜湖市大气环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。; 本项目位于芜湖市鸠江经济开发区飞翔路81号，属于重点管控区。根据《2023年芜湖市生态环境状况公报》可知，项目区域2023年度PM2.5达标，大气主要污染物总量指标实行区域内等量削减替代，建设项目需向生态环境主管部门申请大气污染物总量指标，不会降低区域现有环境功能。; 符合. 重点管控区：落实《安徽省大气污染防治条例》、《“十四五”生态环境保护规划》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《芜湖市“十四五”环境保护规划》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。若上年度PM2.5不达标，新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。. 土壤环境风险防控底线及分区管控; 芜湖市土壤风险防控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。; 本项目位于芜湖市鸠江经济开发区飞翔路81号，属于土壤环境一般管控区。本项目不涉及有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动，且项目采取分区防渗，因此不会对区域土壤环境造成影响。; 符合. 一般管控区：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》、《安徽省土壤污染防治工作方案》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《芜湖市土壤污染防治工作方案》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。. 资源利用上线及自然资源开发分区管控. 水资源利用上线及分区管控; 芜湖市水资源管控分区全部为一般管控区。管控要求：落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》、《“十四五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》、《安徽省“十四五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》和《芜湖市“十四五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》等要求。; 本项目用水来自区域市政供水管网，新增用水主要为生活用水；满足水资源利用上线要求。; 符合. 土地资源利用上线及分区管控; 芜湖市土地资源管控区划分为两类，分别为重点管控区和一般管控区。; 本项目位于芜湖市鸠江经济开发区飞翔路81号，属于土地资源重点管控区。本项目用地为工业用地，符合规划要求。土地节约集约利用水平较高，不会突破土地资源利用上线。; 符合. 落实《全国国土空间规划纲要（2021-2035年）》、《安徽省国土空间规划（2021-2035年）》、《芜湖市国土空间规划（2021-2035年）》、《自然资源“十四五”规划编制工作方案》、《安徽省“十四五”自然资源保护和利用规划》等要求。. 岸线资源利用上线及分区管控; 按照生态环境部“三线一单”岸线生态环境分类管控技术说明，长江岸线分为优先保护岸线、重点管控岸线、一般管控岸线。; 本项目距离长江（芜湖段）岸线约7.1km，不涉及长江（芜湖段）岸线。; 符合. 生态环境准入清单. 开发区清单; 根据芜湖市各开发区基础特征、产业发展特点，考虑开发区主要环境问题，结合已批复的规划环评（或跟踪环评）报告要求，确定各开发区差异化清单。; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类及限制类项目，视为允许类项目；不属于《市场准入负面清单（2022年版，试行）》和《长江经济带发展负面清单指南》（试行）中的项目，不在园区限制准入及禁止准入负面清单内。项目建设符合国家及地方产业政策，满足负面清单管理要求。; 符合. 5、与《芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单》相符性分析 根据《芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单》（芜湖市生态环境局）表4中开发区生态环境准入清单中的安徽芜湖鸠江经济开发区的生态环境准入条件，本项目与其相符性分析详见下表。 表1-5 项目与《芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单》相符性分析 内容; 要求; 本项目相符性分析. 生态环境准入清单; 污染物排放管控; 单位增加值SO2排放量≤1kg/万元；单位工业增加值 COD 排放量≤1kg/万元本项目废气污染物不涉及SO2；本项目新增COD排放量0.06t/a，; 年工业增加值985万元，单位工业增加值COD排放量0.06kg/万元≤1kg/万元。. 环境风险防控; 1、对园区生产进行实时监控与预警，防止突发性环境污染事故的发生。2、按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）等规定编制园区环境风险应急预案并完成备案。3、配备应急物质，并定期演练，企业严格落实建设项目“三同时”制度，实行应急联动措施。; 1、园区已制定并落实园区综合环境风险防范、预警和应急体系； 2、本项目无重大危险源，厂区后期建设中将配备应急物资，并定期演练；项目将严格落实建设项目“三同时”制度。. 资源开发利用效率要求; 单位工业增加值新鲜水耗≤8m³/万元; 本项目年工业增加值985万元，新鲜用水量为300m3/a，则单位工业增加值新符合鲜水耗3.28m3/万元＜8m3/万元。. 产业准入要求; 优先鼓励项目：大力发展节能环保设备、新能源设备、轨道交通设备、物流机械、建筑机械等具有国内先进水平的先导产业，省级以上高新技术企业、高新技术产品优先入区，产业发展及布局 应符合集聚区发展规划，鼓励高科技产品、外资项目、产出率高的项目入驻，鼓励大型、带动力强的企业入驻限制发展项目：限制用水效益低、耗水高的产业发展，限制污染较重，对城区大气环境造成较大影响的项目，项目工艺过程必须使用清洁能源，入区制造业项目的 生产工艺水平、技术装备水平、能耗、水耗、排污及清洁生产水平、管理水平等，应达到国内领先水平或国际先进水平，限制挥发性有机物排放量高的企业入驻。 禁止发展项目：禁止《产业结构调整指导目录（2019年本）》中落后生产工艺装备、落后产品生产项目，不符合国家和安徽省产业政策的项目入驻，禁止新上煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业项目禁止新上水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目，禁止使用燃煤、重油、生物质燃料等高污染燃料设施，制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目，涉及铅、铬、镉、 汞、砷等重金属污染物排放的相关项目禁止入驻，禁止易燃、易爆和剧毒等危险品物流项目，重大危险源项目。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，不属于芜湖鸠江经济开发区禁止发展项目，同时不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类发展项目、限制发展项目和禁止发展项目，视为允许类项目。. 由上表可知，本项目建设符合《芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单》文件中的相关要求。 6、与“三区三线”符合性分析 根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发【2019】18号）、自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函（自然资函【2022】47号），“三区”是指城镇空间、农业空间和生态空间，“三线”是指生态保护红线、永久基本农田保护红线和城镇开发边界。本项目芜湖市鸠江经济开发区飞翔路81号，属于芜湖市鸠江经济开发区范围，项目用地属于工业用地，根据现状调查，本项目用地不属于永久基本农田保护红线，不在生态保护红线范围内，项目选址属于芜湖市鸠江经济开发区划定的城镇开发边界以内，因此，本项目符合“三区三线”的要求。 7、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办[2021]28号）相符性分析 表1-6 项目与“芜市办[2021]28号”文件相符性 文件内容; 具体要求; 相符性分析. 严禁1公里范围内新建化工项目; 长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁; 本项目不属于化工项目。本项目距离长江干流岸线约7.1km，距离青弋江最近距离为5.97km，项目选址不在长江（芜湖段）干流及主要支流岸线1公里范围内。. 严控5公里范围内新建重化工重污染项目; 长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，制定完善危险化学品“禁限控”目录，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目; 本项目距离长江干流岸线约7.1km，距离青弋江最近距离为5.97km，不在长江（芜湖段）干流5公里范围内，项目不属于石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。. 严管15公里范围内新建项目; 长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目; 本项目距离长江（芜湖段）干流岸线约7.1km，距离青弋江最近距离为5.97km。在长江干流岸线15公里范围内，本项目严格执行环境保护标准，主要污染物实行总量控制。本项目不在国家长江经济带市场准入禁止限制目录。项目实施备案、环评、安评、能评等关联审批，取得合法手续后方可开工建设。. 因此，本项目的建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办[2021]28号）的要求，项目选址合理。 8、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性 根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，本项目与负面清单相符性分析见下表。 表1-7 本项目与长江经济带发展负面清单指南相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目距离长江（芜湖段）干流岸线约7km，距离青弋江最近距离为6km，项目选址不在长江（芜湖段）干流及主要支流岸线一公里、三公里范围内。且本项目不属于化工项目、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 相符. 2; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于芜湖市鸠江经济开发区范围内，且本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 3; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等不符合国家产业布局规划的项目。; 相符. 4; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落 产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类或限制类项目，项目符合国家产业政策。不属于落后产能项目，不属于过剩产能行业项目，不属于高耗能高排放项目。; 相符. 9、与《中华人民共和国长江保护法》相符性 根据《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日颁布，2021年3月1日实施）： 第二十六条、禁止在长江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态保护水平为目的的改建除外。 相符性分析：本项目距离长江（芜湖段）干流岸线约7.1km，距离青弋江最近距离为5.97km，项目不在长江干流岸线一公里范围内，不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流一公里范围内。且本项目不属于化工项目，不属于尾矿库项目。项目建设符合《中华人民共和国长江保护法》要求。 13、与《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》相符性分析 安徽省共划定1002个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。 （一）优先保护单元。共545个，面积42519.24平方公里，占全省国土面积的30.33%，包含生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区，主要分布在皖南山区、皖西大别山区、巢湖湖区等重点生态功能区域。该区域突出空间用途管控，以严格保护生态环境为导向，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。 （二）重点管控单元。共354个，面积25011.43平方公里，占全省国土面积的17.84%，包含城镇规划边界、省级及以上开发区等开发强度高、污染物排放强度大的区域，以及环境问题相对集中的区域，主要分布在沿江、沿淮等重点发展区域。该区域突出污染物排放控制和环境风险防控，以守住环境质量底线、积极发展社会经济为导向，强化环境质量改善目标约束。 （三）一般管控单元。共103个，面积72643.72平方公里，占全省国土面积的51.83%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域以经济社会可持续发展为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。 对照安徽省生态环境厅发布的安徽省“三线一单”公众服务平台（http://39.145.8.156:1509/ah/public/#/home），经与“三线一单”成果数据分析，本项目与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个，环境管控单元编码为ZH34020720019。 本项目所在位置属于大气环境重点管控区，落实《安徽省大气污染防治条例》《安徽省“十四五”生态环境保护规划》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。 本项目距离长江干流岸线7.1km，所在地不涉及生态保护红线、永久基本农田、水产种质资源保护区、自然保护区和饮用水源保护区。本项目焊接废气采用布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA003）达标排放，符合大气环境重点管控区要求。 ②芜湖市水环境工业污染重点管控区13个，面积307.36km2，占芜湖市总面积的5.10%。对于重点管控区的要求为：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》《芜湖市水污染防治工作方案》等对重点管控区实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》对巢湖流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《安徽省“十四五” 环境保护规划》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《芜湖市“十四五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。 厂内雨污分流，厂区雨水收集后排入园区雨水管网；生活污水经化粪池预处理后，接管进入朱家桥污水处理厂集中处理。符合水环境重点管控区要求。 图1-1 与安徽省"三线一单"公众服务平台套图 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司（原芜湖天人冲焊件有限公司）位于芜湖市鸠江经济开发区飞翔路81号，专业生产汽车底盘冲压件及管件、总成件等产品。2007年，天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司投资8000万元，占地面积约14715.23m2，建设年加工60万台套冲压件（一期）项目，项目已于2007年9月20日取得原芜湖市环境保护局审批批复（见附件7），并于2009年10月21日通过原芜湖市环境保护局环境保护竣工验收（环验[2009]59号，见附件8）。2016年，天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司投资400万元，建设合肥长安B311项目，项目已于2016年6月16日取得原芜湖市环境保护局审批批复（环内审[2016]188号，见附件9），由于市场供需等因素，“合肥长安B311项目”未建设且不再建设。2020年，天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司投资6000万元，建设汽车轻量化底盘项目，项目已于2020年4月21日取得芜湖市生态环境局审批批复（芜环承诺准许[2020]3号，并于2020年7月4日完成自主验收工作。2021年9月投资900万元，扩建了轻量化汽车底盘装配焊接项目，项目已于2022年1月17日，取得了芜湖市生态环境局审批批复（芜环评审[2022]7号），2022年3月完成了该项目的阶段性自主验收。 天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司投资1100万元，利用现有厂房，建筑面积1200m2，采用轻量化新材料和技术，生产轻量化汽车底盘焊接件，购置焊接工作站（含焊缝检查系统）、机械手、自动生产线设备及配套模具、夹具等设备，建设轻量化汽车底盘装配焊接项目。本项目为扩建项目，项目已于2025年4月25日获得芜湖市鸠江区经济和信息化局的备案（见附件3）。项目达产后年产42万套轻量化汽车底盘产品。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（2017版）中有关规定，项目应履行环境影响评价手续。结合《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号，自2021年1月1日起施行）中对有关建设项目的分类管理要求，本项目属于““三十三、汽车制造业 36”中的“71、汽车整车制造361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367”“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”项，应编制环境影响报告表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）节选 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十三、汽车制造业 36. 71; 汽车整车制造361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367; 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，对照《安徽省生态环境厅关于强化生态环境保障和服务助力稳经济若干措施的通知》（皖环发〔2022〕34号），项目属于其附件1实施环评告知承诺的行业及项目类别清单中“三十三、汽车制造业 36”“汽车整车制造 361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造 365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造 367”“报告表”项，属于实施告知承诺的建设项目环境影响报告表。 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》“三十一、汽车制造业 36”中的“85、汽车整车制造361，汽车用发动机制造362，改装汽车制造363，低速汽车制造364，电车制造365，汽车车身、挂车制造366，汽车零部件及配件制造367”“其他”项，属于排污许可中“登记管理”； 本单位于2025年3月6日进行排污登记变更（登记编号：9134020068205841XM001Y），有效期为2025年03月06日-2030年03月05日。 表2-2 固定污染源排污许可证分类管理名录（2019年版）节选 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十一、汽车制造业 36. 85; 汽车整车制造361，汽车用发动机制造362，改装汽车制造363，低速汽车制造364，电车制造365，汽车车身、挂车制造366，汽车零部件及配件制造367; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367; 其他. 天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司委托我公司承担其环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价导则，编制了该项目环境影响报告表。 2、产品方案 项目产品方案见表2-3。 表2-3 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 设计生产能力; 备注. 现有项目; 本次扩建; 扩建后全厂. 1; 冲压件; 万套/年; 60; 0; 60; 不变. 2; 轻量化汽车底盘产品; 长城路虎; 万套/年; 10; 0; 10; 不变. 长安糯玉米; 万套/年; 0; 14; 14; 本次扩建项目. 宝马迷你电动车; 万套/年; 10; 14; 24. 长城高端炮; 万套/年; 10; 14; 24. 合计; 万套/年; 30; 42; 72; /. 3; 扭力梁; 万套/年; 80; 0; 80; 不变. 3、项目建设内容 本项目位于芜湖市鸠江经济开发区飞翔路81号，厂房建筑面积为1200m2，主要建设内容及规模见表2-4。 表2-4 建设项目组成一览表 序号; 工程类别; 工程名称; 现有项目规模和内容; 本次扩建工程规模和内容; 备注. 1; 主体工程; 生产厂房; 共有2个厂房，总建筑面积8296.8m2，1#厂房内设置生产模具放置区、生产大冲线、生产小冲线、生产物料周转区、原材料仓等；2#厂房内设置抛丸、激光切割区域、检验区域、成品库等。; 利用现有2#厂房内部分区域设置焊接区，放置焊接工作站（含焊缝检查系统）、机械手、自动生产线设备及配套模具、夹具等设备。1#厂房内布局不变。; 依托现有. 2; 辅助工程; 办公室; 2F，建筑面积400m2; 利用现有办公楼进行人员办公; 依托现有. 3; 储运工程; 仓库; 位于生产车间内，用于储存部分原料和成品; 依托现有; 依托现有. 4; 公用工程; 给水系统; 由市政给水管网提供。; 由市政给水管网提供。; 依托现有给水系统. 排水系统; 雨污分流；雨水直接进入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后，接管进入朱家桥污水处理厂集中处理，尾水最终排入长江（芜湖段）。; 雨污分流；雨水直接进入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后，接管进入朱家桥污水处理厂集中处理，尾水最终排入长江（芜湖段）。; /. 供电系统; 由市政供电管网提供。; 由市政供电管网提供。; 依托现有供电系统. 5; 环保工程; 废气处理; 抛丸粉尘经自带滤筒除尘器处理后，通过DA001、焊接烟尘经收集后由布袋除尘器处理后通过DA002排气筒排放；; 本次扩建项目产生的焊接烟尘经收集后由布袋除尘器处理后通过DA003排气筒排放; 扩建，与现有项目废气处理设施无依托关系. 废水处理; 雨污分流；雨水直接进入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后，接管进入朱家桥污水处理厂集中处理，尾水最终排入长江（芜湖段）。; 雨污分流；雨水直接进入市政雨水管网；生活污水依托现有化粪池预处理后，接管进入朱家桥污水处理厂集中处理，尾水最终排入长江（芜湖段）。; 依托现有. 固废处理; 一般固废分类收集及处置。生活垃圾交由环卫部门统一处理。危险废物于危险废物暂存库贮存后，交由有危险废物处理资质的单位处理，危险废物暂存按要求做好防腐、防渗等措施。; 一般固废分类收集及处置。生活垃圾交由环卫部门统一处理。危险废物于危险废物暂存库贮存后，交由有危险废物处理资质的单位处理，危险废物暂存按要求做好防腐、防渗等措施。; 依托现有. 噪声治理; 减振、隔声; 减振、隔声; /. 4、原辅材料及能源消耗 本项目所需的主要原辅材料及能源消耗见下表2-5。 表2-5 主要原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 年用量t/a; 扩建后厂区最大储存量t; 包装方式/规格. 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; 汽车底盘零件; 30万套; 72万套; +42万套; 2万套; 25kg套/袋装. 2; 焊丝; 18t; 43t; +25t; 3t; 250kg/桶. 3; 氩混合气; 3.84t; 9.34t; +5.5t; 0.1t; 20kg/瓶. 4; 二氧化碳; 14.4t; 34.4t; +20t; 0.5t; 15kg/瓶. 5; 润滑油; 0.2; 0.4; +0.2; 0.2t; 15kg/桶. 6; 水; 1952.7t; 2252.7; +300; /; /. 7; 电; 6万kW•h; 15kWh; +7kWh; /; /. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备详见下表。 表2-6 项目主要生产设备表 序号; 名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 扩建前; 本次扩建; 扩建后全厂; 变化量. 1; 焊接设备; DR6焊接机器人; 10; 14; 24; +14; 个; 每座焊接工作站设置2个机器人焊接系统，本次扩建项目生产设备均为新增. 2; 焊接工作站; /; 5; 7; 12; +7; 座. 3; 焊机; CO2; 4; 6; 10; +6; 台. 4; 机械手; QR-25LY-150; 10; 14; 24; +14; 套. 5; 搬运机器人; AICRobo-100; 1; 1; 2; +1; 套. 6; 夹具、检具; /; 20; 20; 40; +20; 套. 7; 机械手臂; /; 4; 6; 10; +6; 套. 8; 检测设备; /; 1; 1; 2; +1; 套. 9; 激光打印机; /; 1; 1; 2; +1; 台. 6、水平衡 项目用水主要为生活用水。项目水平衡图如下。 图2-1 本次扩建项目水平衡图 单位：t/d 生活用水 6 1.5 化粪池 接管朱家桥污水处理厂 6 新鲜水7.509 切割循环用水 0.005 循环使用 0.005 淬火液配制用水 0.004 7.5 0.004 图2-2 扩建后项目水平衡图 单位：t/d 8、项目平面布局合理性 厂区内共有2个生产厂房，1#生产厂房内设置生产模具放置区、生产大冲线、生产小冲线、生产物料周转区、原材料仓等；2#生产厂房内设置抛丸、激光切割区域、检验区域、成品库等。本次扩建项目位于2#生产车间西侧部分区域，设置焊接区，放置焊接工作站（含焊缝检查系统）、机械手、自动生产线设备及配套模具、夹具等设备，仓库、办公区域全部依托现有。从项目平面布置可看出，其人流、车流、货运路线清晰，厂区平面布置有利于项目生产运行过程中各部门的生产协作，提高生产效率。总体来说，拟建项目的总平面布置较为合理。 9、周边环境概况 本项目位于芜湖市鸠江经济开发区飞翔路81号，项目厂界北侧为芜湖天海精密机械有限公司，东侧为芜湖万达转向系统有限公司，南侧为芜湖杰锋汽车动力系统有限公司，西侧为芜湖海程橡塑有限公司。具体项目周边环境关系图见附图二。 10、生产制度和劳动定员 劳动定员：公司现有员工110人，本次扩建项目新增20名员工。 生产制度：实行两班制，工作时长8小时，年工作约300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目生产工艺流程及产污环节分析 项目营运期生产工艺流程如下： 机器人焊接 清丝、打标识 成品检验 N 包装入库 G1、S1、N S3、N 熔深、尺寸检测 N N N 装配 备料 全检焊道 补焊 不合格 合格 G2、S2、N G-废气 N-噪声 S-固废 合格 不合格 不合格 合格 图2-3 生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： 生产工艺流程简述： （1）备料、装配：由员工准备需焊接的原料并进行装配；备料、装配工序产生噪声N。 （2）机器人焊接：由焊接机器人对工件进行焊接，此工序产生焊接烟尘G1、焊渣S1及设备噪声N。 （3）全检焊道、补焊：焊接结束后人工检验，将焊接不合格的件进行人工补焊；补焊工序产生焊接烟尘G2、焊渣S2及设备噪声N。 （4）熔深、尺寸检测：使用检测设备检测焊缝深度尺寸是否合格，合格的进行下一步工序，不合格产品返回生产线重新加工，此工序产生设备噪声N。 （5）清丝、打标识：人工清理工件上的焊渣，用激光打印机打上标识，贴上条形码；清丝工序产生焊渣S3，打标识工序产生设备噪声N。 （6）成品检验、包装入库：最后再进行一次尺寸检测，合格产品打包入库，不合格产品返回生产线重新生产；检验工序产生设备噪声N。 表2-7 本项目运营期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源编号; 分类; 产生工序; 主要污染因子. 废气; G1; 焊接废气; 机器人焊接; 锡及其化合物. G2; 焊接废气; 补焊; 锡及其化合物. 废水; /; 生活污水; 职工生活; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N等. 噪声; N; 设备噪声; 设备运行; 机械噪声. 固废; S1; 焊渣; 机器人焊接; 焊渣. S2; 焊渣; 补焊; 焊渣. S3; 焊渣; 清丝、打标识; 焊渣. /; 废润滑油; 机械加工; 废润滑油. /; 废润滑油桶; 机械加工; 废润滑油桶. /; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司（原芜湖天人冲焊件有限公司）位于芜湖市鸠江经济开发区飞翔路81号，专业生产汽车底盘冲压件及管件、总成件等产品。2007年，天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司投资8000万元，占地面积约14715.23m2，建设年加工60万台套冲压件（一期）项目，项目已于2007年9月20日取得原芜湖市环境保护局审批批复（见附件7），并于2009年10月21日通过原芜湖市环境保护局环境保护竣工验收（环验[2009]59号，见附件8）。2016年，天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司投资400万元，建设合肥长安B311项目，项目已于2016年6月16日取得原芜湖市环境保护局审批批复（环内审[2016]188号，见附件9），由于市场供需等因素，“合肥长安B311项目”未建设且不再建设。2020年，天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司投资6000万元，建设汽车轻量化底盘项目，项目已于2020年4月21日取得芜湖市生态环境局审批批复（芜环承诺准许[2020]3号），并于2020年7月4日完成自主验收工作。2021年9月投资900万元，扩建了轻量化汽车底盘装配焊接项目，项目已于2022年1月17日，取得了芜湖市生态环境局审批批复（芜环评审[2022]7号），2022年3月完成了该项目的阶段性自主验收。 表2-8 现有项目环评手续执行情况 项目名称; 生产能力; 环评情况; 建设情况; 验收情况. 天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司年加工60万台套冲压件（一期）项目; 60万套冲压件; 原芜湖市环境保护局，2007年9月20日; 一期20万套冲压件生产线已建成; 原芜湖市环境保护局，环验[2009]59号，2009年10月21日. 天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司合肥长安B311项目; 8万套后轴总成; 原芜湖市环境保护局，环内审[2016]188号，2016年6月16日; 未建设; /. 天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司汽车轻量化底盘项目; 80万套扭力梁; 芜湖市生态环境局，芜环承诺准许[2020]3号，2020年4月21日; 80万套扭力梁生产线已建成; 自主验收，2020年7月4日. 轻量化汽车底盘装配焊接项目; 30万套轻量化汽车底盘产品; 芜湖市生态环境局，芜环评审[2022]7号，2022年1月17日; 24万套轻量化汽车底盘产品已建成; 阶段性自主验收，2022年3月. 2、现有项目主要生产工艺 （1）天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司年加工60万台套冲压件（一期）项目： 拉延 产品 废边角料、噪声 废边角料、噪声 整形 废边角料、噪声 冲压成型 落料 修边 G-废气 N-噪声 S-固废 钢材 图2-4 冲压件生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简介： 原材料经过落料、冲压成型、拉延、修边、整形等机加工工序进行加工，加工过程产生少量的废边角料和噪声，无废气和废水产生。 （2）天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司汽车轻量化底盘项目： 淬火 激光切割 涂油 噪声 包装入库 废边角料、噪声 抛丸 废边角料、噪声 抛丸粉尘、噪声 冲压 切管 回火 G-废气 N-噪声 S-固废 46#抗磨液压油 检测 钢卷 图2-5汽车轻量化底盘项目生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简介： （1）切管 根据客户对订单的要求，部分钢卷无需切割，需要切割的钢卷采用数控切管机进行下料，切割至所需的尺寸，切割速度快，断面平整美观，几何尺寸标准。该过程会产生废边角料S1、噪声N1。 （2）冲压 将工件放入冲压机中进行冲压，冲压是靠冲压机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法，本项目冲压依托现有项目冲压机进行加工，该过程会产生噪声N2。 （3）淬火 将工件放置于淬火炉中，加热至一定温度，并保温一段时间后，在淬火液中快速冷却，淬火提高了工件的硬度和耐磨性。淬火工序十分关键，本项目淬火炉用电作为能源，热源在工件表层，加热速度快，热效率高。本项目淬火液为水溶性淬火液，主要成分为亚硝酸钠、磷酸钾，使用时水溶性淬火液和纯水按照约1:10的比例配制，淬火液在炉内循环使用，定期补充损耗量，无废液外排。淬火炉外接排气管道排放冷却过程产生的水蒸气（不含有机废气），该工段不产生废气。 （4）回火 淬火后的工件会变脆，为了降低钢件的脆性，将淬火后的工件放置于回火炉中，回火炉用电作为能源，工件在某一适当温度进行长时间的保温，再进行冷却。回火过程不使用任何溶剂，通过淬火和回火的配合后，工件的强度、韧性及一系列的综合机械性能得到了大幅度提高。回火炉外接排气管道排放冷却过程产生的水蒸气，该工段不产生废气。 （5）抛丸 采用抛丸机对工件表面进行抛丸处理，以除去表面的氧化皮和锈蚀，并产生一定的粗糙度，抛丸清理在密封条件下进行，抛丸过程会产生抛丸粉尘G1、噪声N3，抛丸粉尘经设备自带的滤筒式除尘器处理后，通过排气筒排放。 （6）切割 抛丸清理后，根据产品要求需进行切割，本项目切割主要包括激光切割和锯片切割。激光切割速度快，断面平整美观，几何尺寸标准。激光切割是利用经聚焦的高功率密度激光束照射工件，使被照射的材料迅速熔化、汽化、烧蚀或达到燃点，同时借助与光束同轴的高速气流吹除熔融物质，从而实现将工件割开；锯片切割工件精度高，无毛刺，减少下道工序的加工强度，工件不会因为摩擦产生的高温改变材质；操作工人疲劳度低，提高锯切效率；锯切过程无火花，不产生颗粒物灰尘，噪声小。锯片切割机在使用过程中需使用少量洁净水，切割用水循环使用，定期补充，不外排。该过程会产生少量废边角料S2、噪声N4。 （7）涂油 为了进一步提升产品的抗磨及防锈性能，将工件放置涂油机中，对工件表面进行静电涂油，本项目使用46#抗磨液压油。喷嘴系统将油从储油箱中提出，在雾化腔内雾化成微米（百万分之一米）级的细微颗粒。涂油机主要包括三个部分，第一机箱部分：包含储油箱、喷嘴固定板、受控气流充气室。第二：静电充电部分这是离子发生器所在部分。电离室可以拆卸以便于清洁和维护。第三：负高压板部分置放金属负高压板，负高压板可以协助将带电油雾涂布到带钢上。该过程在常温下进行，并且为封闭式涂油，储油箱中液压油为循环使用，定期需向储油箱中补充添加，无废油产生。 （8）检测、包装、入库 加工完成后，使用在线检测仪器对产品进行性能检测，满足设计要求，则包装、入库。检测不合格的产品重新返回生产线加工，直到检测合格为止。 机器人焊接 清丝、打标识 成品检验 N 包装入库 G1、S1、N S3、N 熔深、尺寸检测 N N N 装配 备料 全检焊道 补焊 不合格 合格 G2、S2、N G-废气 N-噪声 S-固废 合格 不合格 不合格 合格 图2-6 轻量化汽车底盘装配焊接项目生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： （1）备料、装配：由员工准备需焊接的原料并进行装配；备料、装配工序产生噪声N。 （2）机器人焊接：由焊接机器人对工件进行焊接，此工序产生焊接烟尘G1、焊渣S1及设备噪声N。 （3）全检焊道、补焊：焊接结束后人工检验，将焊接不合格的件进行人工补焊；补焊工序产生焊接烟尘G2、焊渣S2及设备噪声N。 （4）熔深、尺寸检测：使用检测设备检测焊缝深度尺寸是否合格，合格的进行下一步工序，不合格产品返回生产线重新加工，此工序产生设备噪声N。 （5）清丝、打标识：人工清理工件上的焊渣，用激光打印机打上标识，贴上条形码；清丝工序产生焊渣S3，打标识工序产生设备噪声N。 （6）成品检验、包装入库：最后再进行一次尺寸检测，合格产品打包入库，不合格产品返回生产线重新生产；检验工序产生设备噪声N。 3、现有工程污染物排放及达标情况分析 （1）废气环境影响分析 现有工程产生的废气主要为抛丸粉尘，经自带滤筒除尘器处理后，通过DA001排气筒排放。 根据2020年4月27日~4月28日《天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司汽车轻量化底盘项目竣工环境保护验收监测报告表》中检测数据，2020年4月27日~4月28日天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司有组织废气监测结果如下： 表2-9 现有项目厂区有组织废气监测结果 排放口位置; 采样时间; 颗粒物; 环评批复排放限值; 现行标准排放限值; 是否达标. 2020.4.27; 2020.4.28. 排放 浓度 （mg/m3）; 排放 速率 （kg/h）; 排放 浓度 （mg/m3）; 排放 速率 （kg/h）; 排放 浓度 （mg/m3）; 排放 速率 （kg/h）; 排放 浓度 （mg/m3）; 排放 速率 （kg/h）. 抛丸废气进口; 第一次; 131; 0.380; 136; 0.396; /; /; /; /; /. 第二次; 137; 0.402; 144; 0.423; /; /; /; /; /. 第三次; 175; 0.517; 136; 0.396; /; /; /; /; /. 抛丸废气出口; 第一次; <20（9.8）; 3.44*10-2; <20（8.9）; 3.15*10-2; 30; 1.5; 30; 1.5; 达标. 第二次; <20（8.7）; 2.99*10-2; <20（9.3）; 3.21*10-2; 30; 1.5; 30; 1.5; 达标. 第三次; <20（7.8）; 2.72*10-2; <20（9.1）; 3.19*10-2; 30; 1.5; 30; 1.5; 达标. 无组织废气监测结果如下： 表2-10 现有项目厂界无组织颗粒物监测结果 单位：mg/m3 采样日期; 检测位置; 采样时间; 检测结果; 环评批复排放限值; 现行标准排放限值; 是否达标. 2020-04-27; G1; 09:00-10:00; 0.422; 0.5; 0.5; 达标. 11:00-12:00; 0.420; 0.5; 0.5; 达标. 13:00-14:00; 0.438; 0.5; 0.5; 达标. G2; 09:00-10:00; 0.456; 0.5; 0.5; 达标. 11:00-12:00; 0.464; 0.5; 0.5; 达标. 13:00-14:00; 0.463; 0.5; 0.5; 达标. G3; 09:00-10:00; 0.494; 0.5; 0.5; 达标. 11:00-12:00; 0.499; 0.5; 0.5; 达标. 13:00-14:00; 0.493; 0.5; 0.5; 达标. G4; 09:00-10:00; 0.463; 0.5; 0.5; 达标. 11:00-12:00; 0.473; 0.5; 0.5; 达标. 13:00-14:00; 0.461; 0.5; 0.5; 达标. 2020-04-28; G1; 09:30-10:30; 0.423; 0.5; 0.5; 达标. 11:30-12:30; 0.407; 0.5; 0.5; 达标. 13:30-14:30; 0.427; 0.5; 0.5; 达标. G2; 09:30-10:30; 0.451; 0.5; 0.5; 达标. 11:30-12:30; 0.472; 0.5; 0.5; 达标. 13:30-14:30; 0.474; 0.5; 0.5; 达标. G3; 09:30-10:30; 0.478; 0.5; 0.5; 达标. 11:30-12:30; 0.482; 0.5; 0.5; 达标. 13:30-14:30; 0.495; 0.5; 0.5; 达标. G4; 09:30-10:30; 0.470; 0.5; 0.5; 达标. 11:30-12:30; 0.484; 0.5; 0.5; 达标. 13:30-14:30; 0.486; 0.5; 0.5; 达标. 由表2-6~表2-7可知，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中浓度限值要求，可以满足现行标准要求。 现有工程产生的废气主要为焊接废气，经布袋除尘器处理后，通过DA002排气筒排放。 根据2022年2月17日~2月18日《天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司轻量化汽车底盘装配焊接项目》中检测数据，有组织废气监测结果如下： 表2-11 现有项目厂区有组织废气监测结果 排放口位置; 采样时间; 颗粒物; 环评批复排放限值; 现行标准排放限值; 是否达标. 2022.2.17; 2022.2.18. 排放 浓度 （mg/m3）; 排放 速率 （kg/h）; 排放 浓度 （mg/m3）; 排放 速率 （kg/h）; 排放 浓度 （mg/m3）; 排放 速率 （kg/h）; 排放 浓度 （mg/m3）; 排放 速率 （kg/h）. 布袋除尘器排气筒进口; 第一次; <20; <0.042; <20; <0.04; /; /; /; /; /. 第二次; <20; <0.04; <20; <0.039; /; /; /; /; /. 第三次; <20; <0.041; <20; <0.04; /; /; /; /; /. 布袋除尘器排气筒出口; 第一次; 3.9; 8.91*10-3; 3.7; 8.7*10-3; 20; 0.8; 20; 0.8; 达标. 第二次; 3.2; 7.65*10-3; 3.3; 7.8*10-3; 20; 0.8; 20; 0.8; 达标. 第三次; 3.8; 5.51*10-3; 3.5; 8.07*10-3; 20; 0.8; 20; 0.8; 达标. 无组织废气监测结果如下： 表2-12 现有项目厂界无组织颗粒物监测结果 单位：mg/m3 采样日期; 检测位置; 采样次数; 检测结果; 环评批复排放限值; 现行标准排放限值; 是否达标. 2022.02.17; G1; 第一次; 0.168; 0.5; 0.5; 达标. 第二次; 0.167; 0.5; 0.5; 达标. 第三次; 0.17; 0.5; 0.5; 达标. 第四次; 0.178; 0.5; 0.5; 达标. G2; 第一次; 0.203; 0.5; 0.5; 达标. 第二次; 0.195; 0.5; 0.5; 达标. 第三次; 0.21; 0.5; 0.5; 达标. 第四次; 0.225; 0.5; 0.5; 达标. G3; 第一次; 0.202; 0.5; 0.5; 达标. 第二次; 0.220; 0.5; 0.5; 达标. 第三次; 0.223; 0.5; 0.5; 达标. 第四次; 0.215; 0.5; 0.5; 达标. G4; 第一次; 0.203; 0.5; 0.5; 达标. 第二次; 0.223; 0.5; 0.5; 达标. 第三次; 0.197; 0.5; 0.5; 达标. 第四次; 0.215; 0.5; 0.5; 达标. 2020-04-28; G1; 第一次; 0.168; 0.5; 0.5; 达标. 第二次; 0.18; 0.5; 0.5; 达标. 第三次; 0.167; 0.5; 0.5; 达标. 第四次; 0.178; 0.5; 0.5; 达标. G2; 第一次; 0.218; 0.5; 0.5; 达标. 第二次; 0.208; 0.5; 0.5; 达标. 第三次; 0.195; 0.5; 0.5; 达标. 第四次; 0.2; 0.5; 0.5; 达标. G3; 第一次; 0.215; 0.5; 0.5; 达标. 第二次; 0.22; 0.5; 0.5; 达标. 第三次; 0.222; 0.5; 0.5; 达标. 第四次; 0.213; 0.5; 0.5; 达标. G4; 第一次; 0.217; 0.5; 0.5; 达标. 第二次; 0.207; 0.5; 0.5; 达标. 第三次; 0.203; 0.5; 0.5; 达标. 第四次; 0.202; 0.5; 0.5; 达标. 由上可知，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中浓度限值要求，可以满足现行标准要求。 （2）废水环境影响分析 现有项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后，接管进入朱家桥污水处理厂集中处理，尾水最终排入长江。 根据2022年2月17日~2月18日《天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司轻量化汽车底盘装配焊接项目》中检测数据： 表2-13 现有项目废水监测结果与评价 单位：mg/L，pH无量纲 点位名称; 日期; 检测因子; 浓度（均值）; 环评批复排放限值; 现行标准排放限值; 是否达标. 厂区污水总排口; 2022.2.17; pH; 7.1-7.3; 6~9; 6~9; 达标. COD; 139; 500; 500; 达标. BOD5; 58.8; 300; 300; 达标. SS; 20.8; 400; 400; 达标. 氨氮; 30; 45; 45; 达标. 动植物油; 0.89; 100; 100; 达标. 厂区污水总排口; 2022.2.18; pH; 7.1-7.3; 6~9; 6~9; 达标. COD; 134; 500; 500; 达标. BOD5; 56.5; 300; 300; 达标. SS; 22.6; 400; 400; 达标. 氨氮; 30; 45; 45; 达标. 动植物油; 0.82; 100; 100; 达标. 由表2-9可知，项目总排口废水各污染物排放浓度均可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求，氨氮排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准要求。 （3）噪声环境影响分析 现有项目产生的噪声主要为生产设备噪声，采取了隔声、减振等措施，四周厂界外噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值的要求。 根据2022年2月17日~2月18日《天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司轻量化汽车底盘装配焊接项目》中检测数据： 表2-14 现有项目厂界噪声监测结果与评价表 单位：dB（A） 编码; 检测点位; 检测值; 排放限值; 是否达标. 2022年2月17日; 2022年2月18日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 厂界东侧; 56; 45; 55; 45; 65; 55; 达标. N2; 厂界南侧; 55; 45; 55; 45; 65; 55; 达标. N3; 厂界西侧; 56; 45; 56; 45; 65; 55; 达标. N4; 厂界北侧; 55; 44; 54; 46; 65; 55; 达标. 由表2-14可知，项目厂界各监测点昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求。 （4）固体废弃物环境影响分析 根据现场调查，企业现有项目产生的固废为废边角料、滤筒收集粉尘、废机油、废油桶、生活垃圾等。现有项目产生的生活垃圾由环卫部门定期清运；废边角料、滤筒收集粉尘由回收单位回收处理；废机油、废油桶经收集后暂存于危废暂存库，交由有资质的单位处置。 5、现有项目主要污染物实际排放量 现有项目主要污染物实际排放量见表2-15。 表2-15 现有项目主要污染物实际排放量 项目; 污染物名称; 实际排放量*（t/a）. 废气; 颗粒物; DA001; 0.15. DA002; 0.04. 合计; 0.19. 废水; 废水量; 1560. COD; 0.209. 氨氮; 0.047. 固体废物; 一般工业固体废物; 0. 危险废物; 0. *实际排放量根据现有项目检测数据进行核算，废气排放速率以最大值计，废水排放浓度以平均值计，具体计算过程如下： 颗粒物排放量：DA001：0.0321*4800/1000t/a=0.15t/a； DA002：0.0087*4800/1000t/a=0.04t/a； - 合计：0.15+0.04=0.19t/a - COD：134*1560/10-6=0.209t/a - NH3-N：30*1560/10-6=0.047t/a - 6、现有项目存在的主要环境问题及整改措施 根据现场调查，现有项目实施过程中，各项污染物防治措施已基本按环评及环评批复要求进行了落实并已投入运营，现有项目环保手续齐全，环保措施已按环评报告的要求落实，主要污染物排放达到相应的排放标准，现有项目不存在主要环境问题，无需进行整改。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）区域环境空气质量达标判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 根据《2023年芜湖市生态环境状况公报》，以下为首要污染物浓度汇总表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 所在区域; SO2 （μg/m3）; NO2 （μg/m3）; O38h （μg/m3）; CO （mg/m3）; PM10 （μg/m3）; PM2.5 （μg/m3）. 芜湖市; 8; 33; 159; 1.1; 57; 34. 标准值; 60; 40; 160; 4.0; 70; 35. 占标率%; 13.3; 82.5; 99.4; 27.5; 81.4; 97.1. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表监测数据判定，芜湖市区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准，芜湖市为环境空气为“达标区”。根据该监测数据判定，项目所在区域为环境空气质量达标区域。 （2）环境空气质量现状监测 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中规定“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，本项目涉及的特征污染物有TSP。 补充污染物现状监测项目为TSP，引用安徽湖上检测科技有限公司对项目所在区域周边环境空气质量现状监测数据进行分析，监测点芜湖市第一人民医院东院位于本公司南侧，距离3.7km，属于指南要求的建设项目周边5km范围内，根据安徽湖上检测科技有限公司完成的监测数据，对项目所在区域非甲烷总烃、TSP现状进行分析。监测时间为 2024年 5月28 日~6月3日，属于指南要求的近3年的现有监测数据。 表3-2 大气现状监测点布设 监测点位; 与本项目所在地距离; 方位. 芜湖市第一人民医院东院; 3.7km; S. 表3-3 现状监测结果统计 单位：mg/m3 污染物; 小时值; 日均值; 标准值. 浓度范围; 超标率（%）; 最大超标倍数; 浓度范围; 超标率（%）; 最大超标倍数; 浓度. TSP; /; /; /; 0.047-0.074; 0; 0; 0.3. 根据监测结果表明，监测期间评价区域内非甲烷总小时浓度可满足《大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)详解》中推荐限值要求。TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 3.7km 图3-1 大气监测点分布图 数据引用合理性分析： ①时限合理性：引用数据监测时间距离本次评价不超过3年，满足时效性要求。 ②位置合理性：监测点位位于大陶湾（位于本项目东北侧约4.1km），位于项目周边5千米范围内。监测期间至今，区域内工业企业基本保持现状，环境质量未发生较大变化，所处区域大气环境相同，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，故数据具有一定代表性。 2、地表水环境质量现状 项目附近水体为长江（芜湖段），长江水质为III类。 根据2023年芜湖市生态环境质量公报，2023年，列入国家水质考核的10个地表水断面中，长江东西梁山、青弋江宝塔根、漳河澛港桥、黄浒河荻港、裕溪河裕溪口、青山河查湾、裕溪河三汊河、青山河三里埂、七星河乔木等9个断面水质年均值符合《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准，西河入裕溪河口断面水质年均值符合Ⅲ类标准，优良比例、达标率100%。 因此，长江水质能达到执行的《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中III类水标准，区域地表水水质状况良好。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“区域环境质量”的“3、声环境—厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。” 本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，故无需进行声环境现状监测。 4、生态环境质量 本项目位于芜湖市鸠江经济开发区飞翔路81号，用地范围内无生态环境保护目标，故无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射环境质量 本项目属于[C3670]汽车零部件及配件制造，不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境质量 本项目位于芜湖市鸠江经济开发区飞翔路81号，为工业用地，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 环境空气：项目厂界外500米范围环境保护目标如下表所示。 地表水环境：项目距离青弋江5.97km，距离长江（芜湖段）约7.1km。 声环境：厂界外50米范围内无声环境保护目标。 地下水环境：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源的存在情况。 生态环境：项目用地为工业用地，项目周边无重点保护的野生动植物、自然保护区等。区域生态敏感程度较低。 表3-4 主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 坐标（m）; 保护对象/规模; 相对厂 址方位; 相对厂界距离; 环境保护级别. X; Y. 大气环境; 东部星城; 0; -530; 14700人; S; 480m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单. 地表水环境; 青弋江; /; /; 地表水环境; S; 5.97km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准. 长江（芜湖段）; /; /; 地表水环境; W; 7.1km. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 项目用地为工业用地，项目周边无重点保护的野生动植物、自然保护区等。区域生态敏感程度较低。. 注：注：以厂界中心为原点，东西向为X坐标、南北向为Y坐标，环境空气保护目标坐标取距离厂界最近点位位置。 |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期焊接工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放限值和无组织排放监控浓度限值，具体标准限值见下表。 表3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值mg/m3. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水 本项目生活污水经化粪池预处理后的生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及朱家桥污水处理厂纳管标准，通过污水管网排入朱家桥污水处理厂，处理后废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，排入长江（芜湖段），废水排放标准如下表。 表3-6 污水排放标准执行标准值 单位：mg/L，pH除外 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及朱家桥污水处理厂纳管标准; 500; 300; 400; 30. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 50; 10; 10; 5（8）*. 注：①*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 对照《芜湖市声环境功能区划分方案》，项目运营期北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准，其余厂界厂界执行3类标准。 表3-7 项目环境噪声排放标准 单位：dB（A） /; 类别; 方位; 标准值dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间. 运营期; 3类; 东、南、西厂界; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4类; 北厂界; 70; 55. 4、固废 生活垃圾的管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）等有关规定；一般固废处理处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发<“十四五”节能减排综合工作方案>的通知》（国发[2021]33号），目前国家对化学需氧量COD、氨氮NH3-N、氮氧化物NOx、VOCs（以非甲烷总烃计）等四种主要污染物纳入排放总量控制计划管理。 本项目无废气总量控制指标，废水总量控制指标见下表。 表3-8 项目总量控制指标 单位：t/a 项目; 总量控制因子; 项目排放量. 废水; 废水量; 240. 接管量; COD; 0.06. 氨氮; 0.0036. 外排量; COD; 0.012. 氨氮; 0.0012. 1、总量控制指标 （1）水污染物建议总量控制指标如下： 废水接管量：水量：240t/a，COD：0.06t/a，NH3-N：0.0036t/a； 最终排放量：水量：240t/a，COD：0.012t/a，NH3-N：0.0012t/a。 该部分COD、NH3-N排放量纳入朱家桥污水处理厂总量控制指标中，本项目污染物排放总量由当地环保主管部门通过区域平衡予以核准分配。 2、排污权使用和交易： 安徽省生态环境厅等部门于2023年12月29日发布印发《安徽省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》《安徽省排污权交易规则（试行）》《安徽省排污权储备和出让管理办法（试行）》《安徽省排污权租赁管理办法（试行）》的通知（皖环发〔2023〕72号）。 （1）排污权有偿使用和交易管理相关要求 ①现阶段实施排污权交易的排污单位为全省列入排污许可重点和简化管理范围内有污染物许可排放量要求的排污单位(集中式污水治理和集中式工业废气治理设施除外)。 ②现阶段实施排污权交易的污染物种类为化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx) 4类。各市可结合当地实际自行增加纳入排污权交易的污染物种类，报省级生态环境部门备案后实施。 ③排污单位在排污权有效期内对取得的排污权拥有使用、转让、抵押、租赁等权利。纳入实施范围的排污单位新改扩建项目和现有排污单位需要新增污染物排污权的，应通过排污权交易有偿获取使用。 ④废水、废气进入集中式治理设施的排污单位，排污权按达到集中式污染治理设施排入外环境的排放标准进行核定。 ⑤需进行排污权交易的排污单位，经县级生态环境部门初审同意后，向所在地的市级生态环境部门提出申请，并按相关规定提交申请材料。市级生态环境部门应对交易单位的排污权、来源条件等进行审查，并出具审查意见。 ⑥排污单位优先在本市级行政区域内购买排污权。跨市级行政区域的交易，须经省生态环境厅批准，且受让区域环境质量应该达标并满足区域总量控制要求。对环境质量未达到要求或未完成上年度总量减排任务的行政区域，不得开展增加本区域相应污染物排放总量的排污权交易。 ⑦排污权有效期为5年，以排污许可证确认为准，出售(让)的排污权有效期限不足5年的，应按有关规定补足5年。有效期满后，排污单位需要延续排污权的，应经当地核发排污许可证的生态环境部门重新核定。 （2）本项目实施排污权交易的污染物排放情况 根据《固定污染源排污许可证分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理。对照排污权有偿使用和交易管理相关要求，本企业现阶段不属于实施排污权有偿使用和交易管理的单位，因此不需要核算实施排污权交易的污染物的排放量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目在现有厂房里进行生产，不新建厂房，项目施工期主要进行设备安装，产生的污染主要为噪声，由于拟建项目设备数量较少，安装时间较短，且随着施工期的结束，噪声也随之消失，对周边环境影响较小，故本次评价不针对项目施工期产生的污染进行具体的分析评价。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 一、废气环境影响和保护措施 - 1、废气污染源分析 项目产生的废气主要为焊接废气。 - 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）中规定污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法，实验法等。由于实测法均需自动/手工监测的平均浓度核算产生量，本项目暂未投产，无此类数据，本项目产生的有机废气依据《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（生态环境部公告2021年第24号）给定的产污系数进行核算。 - （一）焊接废气 - 本项目运营期废气污染物主要为焊接工序产生的焊接烟尘，项目焊接工序均由焊接机器人完成，经人工检验未焊接牢固的地方还需进行人工补焊。焊接工序使用焊丝25t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年 第24号）》中33-37，431-434机械行业系数手册，焊接工序使用药芯焊丝采用二氧化碳保护焊，颗粒物的产污系数为20.5千克/吨原料，则焊接烟尘的产生量为0.513t/a。 项目共有7座焊接工作站、6台焊机，建设单位分别在焊接工作站、焊机工位上方设置集气罩对焊接烟尘进行收集，项目拟在焊接工位上方采用集气罩收集（收集效率90%），在收集后的有机废气经布袋除尘器进行处理（处理效率95%）处理后经15m高排气筒（DA003）排放，年运行时间4800h。 在焊接工作站、焊机工位上方设置集气罩，尺寸为10cm*8cm，共设置13个集气罩 根据《大气污染控制工程》中集气罩收集风量计算公式 Q=KPHV Q——风量，m3/s； K——考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数，通常取1.3； P——集气罩敞开面周长，m；集气罩尺寸为10cm*8cm H——集气罩开口面至污染源距离，m，H取值0.3m； V——集气罩开口面最远处风速，m/s，V取0.5m/s； 经计算，Q=0.07m3/s，即252m3/h；共设置13个集气罩，总风量为3276m3/h。考虑管道的阻力等因素，最终风量确定为4000m3/h。 则项目焊接过程产生的颗粒物为0.513t/a，经收集后，有组织产生量为0.462t/a，产生速率为0.096kg/h，产生浓度为24mg/m3，经布袋除尘器处理后，排放量为0.023t/a，有组织排放速率为0.005kg/h，排放浓度为1.25mg/m3，未收集部分无组织排放，排放量为0.0513t/a，排放速率为0.011kg/h。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 项目有组织废气产生、治理及排放状况表 排放源编号; 污染源; 污染物 名称; 产生状况; 处理措施; 是否为可行技术*; 去除率; 排放状况; 执行标准; 达标情况; 排放源参数; 年排放时间. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃; 排气量 Nm3/h; 风速m/s. DA003; 焊接; 颗粒物; 24; 0.096; 0.462; 集气罩+布袋除尘+15m排气筒; 是; 95%; 1.25; 0.005; 0.023; 120; 3.5; 达标; 15; 0.3; 25; 4000; 13.3; 4800h. 表4-2 本项目大气污染物有组织排放基本情况表 排放口 编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标（o）; 污染物名称; 年许可排放量（t/a）. 经度; 纬度. DA003; 废气总排口; 一般排放口; 118.4213787; 31.3854244; 颗粒物; 0.0513. 表4-3 本项目废气无组织排放情况汇总表 污染面源; 污染工序; 污染物名称; 产生状况; 排放状况; 车间高度m; 车间面积m. 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 生产车间; 焊接; 颗粒物; 0.011; 0.0513; 0.011; 0.0513; 10; 28*43. 表4-4 建设项目大气污染物无组织排放表 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 焊接; 颗粒物; 加强废气收集; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 120. - 本项目参照排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业(HJ 971-2018)中建议采取的末端治理措施，具体见下表。 表4-5 排污许可证申请与核发技术规范废气污染防治可行技术参考表 生产单元; 主要生产设施名称; 大气污染物; 执行标准; 排放形式; 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术; 排放口类型. 焊接; 各种弧焊、激光焊、打磨; 颗粒物; GB16297-1996; 有组织; 袋式过滤、静电净化; 是; 一般排放口. 根据上表可知本项目焊接采取布袋除尘处理，为可行的治理技术。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气非正常排放 非正常排放主要是指生产过程中开、停车、检修、发生故障情况下污染物的排放，不包括事故。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。 本项目非正常工况主要包括开、停车，检修；电力供应突然中断；废气处理设施故障。项目非正常工况会引起污染物的非正常排放。本项目非正常工况下情况分析如下： （1）开停车 项目计划停车，装置首先要停工，生产装置及环保设施等同步进行检修、维护和保养后，再开工生产。 （2）设备故障 当生产系统出现故障如停电、循环水系统故障，由于本项目采用双回路供电，出现停电的概率极低，循环水泵设置一定数量的备用泵，控制系统采用DCS自动控制系统，因此出现上述情况的概率较低。 由于开停车、设备检修等非正常工况产生的废气量均比正常工况的小，污染物也比正常工况时产生量少，废气经尾气处理装置处理后排放对周围环境的影响也相应地比正常工况轻。因此本次评价不考虑开停车及设备检修产生的污染物影响。 （3）废气处置效率降低 鉴于拟建项目产污主要集中在生产车间，污染物产生种类较少，故拟建项目非正常工况为配套的废气处理装置处理效率无法达到设计效率时，（非正常工况年排放时间按1h时间计算），废气在未经有效处理的情况直接排放，非正常工况下废气排放详见下表。本次评价要求企业定期检查尾气处理装置，严格管理，避免失效工况发生。 表4-6 本项目非正常工况污染物排放情况 排放源 编号; 污染源; 污染物 名称; 非正常排放原因; 排放状况 kg/h; 排放浓度 mg/m3; 单次持续时间; 年发生频次. DA003; 焊接; 颗粒物; 布袋除尘器装置故障; 0.096; 24; 1h; 1次/年. 3、大气污染治理措施可行性分析 （1）粉尘废气治理措施可行性分析 本项目焊接粉尘均采用袋式除尘器处理。袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。袋式除尘器结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。袋式除尘器性能的好坏，除了正确选择滤袋材料外，清灰系统对袋式除尘器起着决定性的作用。为此，清灰方法是区分袋式除尘器的特性之一，也是袋式除尘器运行中重要的一环。 袋式除尘器的优势： ①除尘效率高，袋式除尘器可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘，除尘效率可达99%以上； ②使用灵活，袋式除尘器处理风量可由每小时数百立方米到每小时数十万立方米，可以作为直接设于室内，机床附近的小型机组，也可作成大型的除尘室，即“袋房”； ③袋式除尘器结构比较简单，运行比较稳定，初投资较少（与电除尘器比较而言），维护方便。所以，袋式除尘器广泛应用于消除粉尘污染，改善环境，回收物料等； ④粉尘处理容易。袋式除尘器是一种干式除尘设备，不需用水，所以不存在污水处理或泥浆处理问题，收集的粉尘容易回收利用。 采用布袋除尘器去除尘已广泛应用各个产尘行业废气治理工程中，其工艺成熟可靠，是目前处理粉尘效率最高的环保设备，故采用此工艺是有保障的。经上述措施处理后，建设项目废气对环境空气质量影响较小，建设项目下料、喷砂废气处理措施技术经济可行。 4、大气环境影响分析 由分析可知各项废气均采取有效的废气收集、治理措施处理后，焊接产生的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值和无组织排放监控浓度限值。项目所在区域大气环境属于二类区，废气排放对区域大气环境周边敏感点环境影响不大。 5、环境防护距离设置 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的进一步预测模型模拟评价基准年内，根据本项目所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布，本项目厂界外无超标区域，无需设置大气环境防护距离；不需要设置环境防护距离。 6、废气污染源监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018），建设项目废气污染源监测计划详见下表。 表4-7 建设项目运营期废气监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA003; 颗粒物; 1年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂界; 颗粒物; 1年/次. 二、废水环境影响和保护措施 - 1、废水污染源 项目用水主要为生活用水。 本项目新增员工人数为20人，厂内不设食宿。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2019），按每人每天50L用水量计算，生活用水量为1t/d，300t/a，按0.8排放系数计算，则生活污水产生量为0.8t/d（240t/a），主要污染物为COD、NH3-N等，生活污水经化粪池预处理后，接管进入朱家桥污水处理厂集中处理，尾水最终排入长江（芜湖段）。其处理方式及排放情况详见下表。 表4-8 项目生活废水产生及排放情况一览表 废水名称; 废水量t/a; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 外排环境量. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 240; pH; /; /; 化粪池; /; /; /; /. COD; 300; 0.072; 250; 0.06; 50; 0.012. BOD5; 160; 0.0384; 150; 0.036; 10; 0.0024. SS; 200; 0.048; 140; 0.0336; 10; 0.0024. NH3-N; 15; 0.0036; 15; 0.0036; 5; 0.0012. 项目生活污水经化粪池预处理后，接管进入朱家桥污水处理厂集中处理，尾水最终排入长江（芜湖段）。 表4-9 本项目扩建完成后生活废水产生及排放情况一览表 废水名称; 废水量t/a; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 外排环境量. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 1800; pH; /; /; 化粪池; /; /; /; /. COD; 300; 0.54; 250; 0.45; 50; 0.09. BOD5; 160; 0.288; 150; 0.27; 10; 0.018. SS; 200; 0.36; 140; 0.252; 10; 0.018. NH3-N; 15; 0.027; 15; 0.027; 5; 0.009. 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放去向; 排放方式; 排放口编号; 排放口名称; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施工艺; 是否为可行技术. 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 化粪池; 是; 进入朱家桥污水处理厂; 间接排放; DW001; 污水排放口; 是; 一般排放口. 表4-11 废水间接排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 排放标准. 经度°; 纬度°. DW001; 污水排放口; 118.4221405; 31.3854673; 进入朱家桥污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 冲厕等有流动水排放时; 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 建设项目废水污染物排放执行标准详见下表。 表4-12 建设项目废水污染物排放执行标准表 单位：mg/L 排放口 编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. DW001; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 6～9（无量纲）. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; /. 废水污染物排放信息表见下表。 表4-13 废水污染物排放信息表 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 年排放量（t/a）. DW001; pH; 6～9（无量纲）; /. COD; 250; 0.06. BOD5; 150; 0.036. SS; 140; 0.0336. NH3-N; 15; 0.0036. 全厂排放口合计; COD; 0.06. BOD5; 0.036. SS; 0.0336. NH3-N; 0.0036. 由上表可知，项目废水外排满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。 2、接管可行性分析 （1）接管范围 朱家桥污水处理厂位于芜湖鸠江区长江路与齐落山路交口，西侧紧邻长江（芜湖段），整个厂区占地约334亩，总纳污面积约99平方公里，服务人口约90万人，远期污水处理总规模为每天45万吨，目前已建规模为每天22万吨。本项目位于朱家桥污水处理厂规划收水范围内。 目前，朱家桥污水处理厂运行良好，项目周边污水管网已铺设完成，污水可接入朱家桥污水处理厂，具备可行性。 （2）水量 工程设计总规模为日处理城市污水22万m3/d，目前剩余污水处理量为2万m3/d。本项目实施后废水量为0.8m3/d，仅占朱家桥污水处理厂剩余处理能力的0.004%，对污水处理厂现有处理负荷基本无影响，因此，从水量分析，朱家桥污水处理厂接纳本项目废水是可行的。 （3）水质 本项目产生的废水为生活污水，生活污水经预处理后外排入市政管网，水质较为简单。朱家桥污水处理采用A2/O工艺，工艺流程技术先进成熟，设计科学合理，运转可靠。污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 综上所述，项目地包含在朱家桥污水处理厂的收水范围以内；项目外排废水量产生较小，且水质较简单，不会对朱家桥污水处理厂产生冲击负荷；污水处理厂的处理工艺可满足对项目废水的达标处理要求，废水经过处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入长江（芜湖段）。 - 3、废水污染源监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018），单独排向市政污水处理厂的生活污水不要求开展自行监测。建设单位外排废水为生活污水，且接入到朱家桥污水处理厂进行深度处理，因此无需进行废水的自行监测要求。 - 三、噪声环境影响和保护措施 - 1、噪声源强 建设项目噪声设备主要为生产设备机械噪声，单台噪声级75~85dB（A）。 本项目应通过生产车间厂房的优化设计，有效降低生产噪声影响，使生产噪声达标排放。为了有效降低生产车间的噪声影响，建议采取减震、隔声、消声等综合治理措施。 1）控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 2）设备减振、隔声 在高噪声设备的进、出口处安装阻性消声器，并在设备与地基之间安置减震器； 3）加强建筑物隔声措施 项目设备均安置在室内，加装木龙骨再外贴隔音板，将隔音吸音材料填充到里面；或者直接将隔音板加装在两侧填充吸音棉。有效利用了建筑隔声，并采取隔声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，采取隔声措施。 4）强化生产管理 确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 5）合理布局 项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。厂房内设备噪声经墙体进行隔声处理。 6）加强厂区绿化 加强厂区绿化，同时对生产车间通风系统的进、排风口安装足够消声量的消声器。 7）加强环保管理 加强职工环保教育，减少人为噪声。 本厂区的主要设备噪声情况见表4-14。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-14 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失 / dB（A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 焊接设备14台（按点声源组预测）; /; 80（等效后：91.5）; 选用低噪声设备，设备减振，距离衰减，墙体隔声，利用平面布置使高噪声远离厂界等; -1.6; 2.3; 1.2; 26; 40; 20; 15; 63.2; 59.4; 65.4; 67.9; 08:00-24:00; 20; 20; 20; 20; 43.2; 39.4; 45.4; 47.9; 1. 2; 生产车间; 焊机6台（按点声源组预测）; /; 80（等效后：87.8）; -2; 5; 1.2; 21; 33; 18; 13; 61.3; 57.4; 62.7; 65.5; 08:00-24:00; 20; 20; 20; 20; 41.3; 37.4; 42.7; 45.5; 1. 3; 生产车间; 搬运机器人1台; /; 75（等效后：84.77）; -4; 6; 1.2; 18; 30; 10; 10; 49.9; 45.5; 55.0; 55.0; 08:00-24:00; 20; 20; 20; 20; 29.9; 25.5; 35; 35; 1. 注：坐标原点为本项目中心点，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 表4-15 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（声级dB（A））; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机1#; /; -13.9; -7.2; 1.2; 90; 减振、消声、隔声; 08:00-24:00. 注：坐标原点为本项目中心点，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 2、预测模式 本项目实行两班制生产。本次噪声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测计算模式。 （1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 Loct,t=LW,oct+101(Q4πr2+4R) 式中：Loct,t——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频声压级，dB； Lw oct——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m： R——房间常数，m2； Q——方向性因子，无量纲。 （2）计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频声压级 Loc,l(T)=10lg[i=1N100.1loct,t(i)] （3）计算室外靠近围护结构处的声压级 Loct,2(T)=Loct,1(T)−(TLoct+6) （4）将室外声级Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lw,oc： Lw,oct=Loct,2(T)+10lgS 式中：S为透声面积，m2。 （5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw,oct，由此按室外声源在预测方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （6）计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级 Loct(r)=Loct(r0)−20lg(rr0)−ΔLoct 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； △Loct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。如果已知声源的倍频带声功率级Lw,oct，且声源可看作是位于地面上的，则：Loct(r0)=Lw,oct−20lgr−8 （7）等效连续A声级 LAeq=10lg1T0T100.1SLA 式中：LAeq：在T段时间内的等效声级dB（A）； T：计算时间段的时间总数； t：某时段的时间序号； SLA：某时段的A声级dB（A）。 3、预测结果 拟建项目运行时昼夜间的预测噪声排放值结果见下表所示。 表4-16 噪声排放预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 贡献值; 标准值. 昼间; 夜间. 东厂界; 38.1; 38.1; 昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A）. 南厂界; 34.1; 34.1. 西厂界; 41; 41. 北厂界; 42.8; 42.8; 昼间≤70dB（A）；夜间≤55dB（A）. 由上表可知，由于本项目大部分噪声源均布置在室内，且主要噪声设备位于厂房内。本项目运行后厂界边界昼、夜间噪声预测排放值为34.1～42.8dB（A），故本项目实施后其昼间、夜间噪声排放北侧可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其余厂界可以可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 根据预测结果，拟建项目正常运营时，其厂界环境噪声能做到达标排放，因此拟建项目实施后对周围声环境的影响较小。 4、噪声监测计划 本次评价依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中相关监测要求，提出厂界环境噪声监测计划，监测内容详见下表。 表4-17 建设项目运营期厂界环境噪声监测计划 类别; 排放口类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; /; 项目四周厂界; 昼间、夜间连续等效A声级; 每季度一次. - 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生情况 本项目产生的固废有焊渣、废包装材料、布袋除尘器收集的烟尘、废润滑油及生活垃圾等。 （1）焊渣 项目焊接工序会产生少量焊渣，根据企业提供资料，产生量按焊丝使用量的5%计算，则焊渣产生量为1.2t/a，集中收集后外售。一般固废代码为SW17（900-002-S17）。 （2）废包装材料 根据企业提供资料，原料拆包过程中的废包装袋、纸箱等产生量约为0.5t/a，属于可回用物资，集中收集后外售。一般固废代码为SW17（900-005-S17）。 （3）布袋除尘器收集的烟尘 焊接工序产生的焊接烟尘经收集后由布袋除尘器处理后，通过排气筒排放，根据前述工程分析，布袋除尘器收集的烟尘量为0.49t/a，经统一收集后外售。一般固废代码为SW59（900-099-S59）。 （4）废润滑油：本项目设备使用过程中需要使用润滑油，产生的废润滑油约0.2t/a，属于危险废物，废物代码为HW08（900-217-08），需交资质单位处理。 （5）废润滑油桶：项目润滑油使用产生的废润滑油桶，约0.01t/a，属于危险废物，废物代码为HW08（900-249-08），需交资质单位处理。 （6）生活垃圾 项目员工合计20人，年工作300天，生活垃圾产生量以0.5kg/d·人计， 则本项目生活垃圾产生量约3t/a，生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运。 综上，本项目固体废物的产生及排放情况见下表所示。 表4-18 固体废弃物产生和排放状况 序号; 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 鉴别依据; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处理处置方式; 排放量（t/a）. 1; 焊渣; 一般固废; 焊接; 固态; 焊渣; 《固体废物分类与代码目录》; SW17; 900-002-S17; 1.2; 厂内集中收集后外售; 0. 2; 废包装材料; 原材料使用; 固态; 纸; SW17; 900-005-S17; 0.5; 0. 3; 布袋除尘器收集的烟尘; 废气治理; 固态; 烟尘; SW59; 900-099-S59; 0.49; 0. 4; 废润滑油; 危险废物; 设备维修; 液态; 废矿物油; 《国家危险废物名录》（2025年）; HW08; 900-217-08; 0.2; 暂存危废库，定期交由有资质单位处理; 0. 5; 废润滑油桶; 设备维修; 固态; 废矿物油; HW49; 900-041-49; 0.01; 0. 6; 生活垃圾; /; 办公、生活; 固态; 果皮、纸屑等; /; /; /; 3; 交由环卫部门清运; 0. 综上，建设项目产生的各类固废均能够得到有效的处理及处置，不外排。 项目危险废物汇总表如下表。 表4-19 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.2; 设备维修; 液态; 废矿物油; 废矿物油; 3个月; T，I; 暂存危废库，定期交由有资质单位处理. 2; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.01; 设备维修; 固态; 废矿物油; 废矿物油; 3个月; T，I. - 2、管理要求 - （1）一般固废管理要求 - 一般工业固废的暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设： - ①对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律法规的要求，对固体废物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准； - ②加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点存放； - ③及时清运，避免产生二次污染； - ④固体废物运输过程中应做到密闭运输，防止固废泄漏，减少污染。 - 依据固体废物的种类、产生量及管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： - ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互之间不影响。 - ②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落，对环境影响较小。 - ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，对土壤、地下水产生的影响较小。 - ④全厂的固废通过回收利用的方式，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 - 综上，只要建设单位强化管理，做好一般固废的收集、贮存和清运工作，并采取安全处置方法，经处置后固体废弃物不会对周围环境产生明显的不利影响。 - 危险废物 - 目前企业已设置1座危废暂存库，占地面积约为5m2，位于厂区北侧。 ①危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 - 最大暂存能力约为10t。本项目新增危险废物0.21t/a，新增的危废收集后依托现有危废暂存库暂存。现有危废暂存库有固定的区域边界，采取了防风、防雨、防晒及防流失措施，库内地面及裙脚（高度0.2m）采取耐腐蚀的环氧树脂防渗处理，表面无裂缝。现有项目危废产生量为0.2t/a，本项目实施后全厂危废产生量约为0.416t/a，本评价建议企业每3个月周转一次，故现有危废暂存间能够满足本项目新增危废暂存的需求。根据现场踏勘，现有危废暂存库内墙上设置有规范的危险废物管理制度及贮存分区标志；危废暂存库入口处设置有规范的危险废物贮存设施标志，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）及《环境保护图形标志-固态废物贮存（处置）场》（GB15562-1995）修改单中的相关要求。危险废物贮存场所基本情况详见下表： 表4-20 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物 名称; 危险废 物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废库; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 北侧; 5m2; 桶装; 10t; 三个月. 2; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 袋装. ②运输过程的环境影响分析 本项目危废主要为废润滑油、废润滑油桶、废活性炭，定期由厂内员工收集至危废库中，另危废暂存间严格按照“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求进行设置，项目危废定期由有资质单位处理处置。 本项目危废厂内运输过程中，由建设单位负责专门人员进行收集清理，放置在危废库内，对周边环境影响较小。 危险废物均按要求填写危险废物转移联单和签订委托处置合同。本环评危废由危废处理公司负责运输和处理。托运过程中，车厢为密闭状态，不会对沿线环境敏感点产生影响，同时对运输路线的选择要尽量避开敏感点，减少对敏感点产生影响的风险。 （3）污染防治措施技术经济论证 ①贮存场所（设施）污染防治措施 所有纳入危险废物范畴的固体废物在企业内的存放地设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定的专用标志。危险废物必须使用专用的容器贮存，除非在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。贮存容器应有明显标志，并且标明废物的特性，是否具有耐腐蚀、与所贮存的废物发生反应等特性。 贮存场所严格按照“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求进行设置，有集排水设施且贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口。 ②运输过程的污染防治措施 项目危险废物采用专门的车辆，密闭运输，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 危废库位于生产车间北侧，危险废物包装容器和包装袋应选用与装盛物相容(不起反应)的材料制成，包装容器必须坚固不易破碎，防渗性能良好，“危险废物”标志牌的尺寸不应小于标签面积的1/20，标签上标注有危险废物名称、编号、危险性、日期及重量。 企业危险废物的堆放和贮存，应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，堆场基础已刷环氧树脂漆防渗，防渗层渗透系数≤10-10厘米/秒。危险废物由专门的人员进行管理，制定了危废管理制度，建立了危废管理台账，相关管理人员对危废进行入库登记、分类存放、巡查和维护，避免其对周围环境产生二次污染。 综上，只要建设单位强化管理，做好危险废物、一般固废及生活垃圾的收集、贮存和清运工作，并采取安全处置方法，经处置后固体废弃物不会对周围环境产生明显的不利影响。 根据项目建设区域危废资质单位调查，周边有危废资质处置单位情况详见下表。 表4-21 周边区域危废资质单位情况一览表 序号; 单位名称; 经营方式; 核准经营类别; 处理规模. 1; 马鞍山澳新环保科技有限公司; 收集、贮存、处置; HW01-HW06、HW08、HW09、HW11-HW14、HW18、HW21-HW23、HW29、HW31-HW40、HW45、HW46、HW48-50; 33100吨/年（焚烧10000吨/年、物化13000吨/年、固定化及安全填埋10100吨/年）. 2; 芜湖致源环保 科技有限公司; 收集、贮存; HW08、HW09、HW12、HW17、HW49; 2600吨/年（仅限芜湖市）. 3; 芜湖海创环保 科技有限公司; 收集、贮存、处置; HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22、HW31、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49; 13万吨/年. 注：仅为安徽省内部分有资质处置企业。 本项目危险废物总产生量为0.21t/a，均在上述危废资质单位现有处理能力范围内。建设单位应尽快与相关危废处置单位签订危废协议，完善相关手续。 项目实施后及时与有资质单位签订危废处置协议，由有资质单位承担危废的运输、处置工作。项目危险废物的转运需严格执行危险废物转移管理办法，积极配合环保主管部门监管。 在采取上述的利用、处理、处置措施后，本项目的固废对外环境的影响较小。 五、地下水、土壤环境影响和保护措施 1、污染源及污染途径 项目厂区内实行雨污分流排水体制，项目使用的润滑油均存放于化学品库中，项目产生的危险废物由专门的容器盛装后暂存于危废暂存库，定期交由有资质单位处置；建设项目设置的化学品库、危废暂存库设有防渗结构。项目厂区雨水排放采用雨污分流排水方式，即雨水通过道路及场地上的雨水口流入雨水下水道，不会与生产废水汇合。正常状态下，厂区的地表与地下的水力联系基本被切断，废润滑油等不会渗入地下水。 本项目可能对地下水、土壤环境造成影响的环节主要有：危废暂存库发生物料泄漏。项目可能产生的渗漏环节详见下表。 表4-22 项目可能产生的渗漏环节表 序号; 主要环节; 设施; 污染途径. 1; 危废暂存; 危废暂存库; 危废泄漏. 2; 原料储存; 化学品; 化学品泄漏. 2、污染防治措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s；重点防腐防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤10-7cm/s；除重点防渗区和一般防渗区以外的区域为简单防渗区，采取一般地面硬化。项目防腐、防渗等防止地下水、土壤污染预防措施见下表。 表4-23 项目分区防渗处理措施 序号; 主要环节; 防渗处理措施; 防渗技术要求; 防渗类型. 1; 化学品库、危废暂存库; 采用混凝土基础，上层铺防腐防渗环氧树脂地坪; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行; 重点防渗区. 2; 生产区、其他仓库区域; 采用混凝土硬化; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s; 一般防渗区. 3、地下水、土壤环境影响 经采取有效的分区防渗措施及污染防控措施，正常情况下项目对区域地下水、土壤环境基本不造成影响。 六、环境风险评价 1、风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中，q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 汇总统计出建设项目环境风险物质临界量、储存及分布情况。 表4-24 项目主要物质风险识别结果一览表 类别; 事故类型; 风险物质; 分布; 最大存在量（t）; 临界量（t）. 原料; 泄漏、火灾; 润滑油; 化学品库; 0.2; 2500. 危废; 泄漏、火灾; 危废; 危废暂存库; 0.21; 50. 根据导则计算危险物质数量与临界量比值：Q=Σqi/Qi= 0.00428＜1，本项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级和简单分析。根据建设项目环境风险潜势，确定本项目环境风险等级为简单分析。 2、环境风险分析 本项目涉及的风险物质润滑油、危废，具有易燃、有毒有害特性。 ①物料泄漏环境影响后果分析 当发生液体化学品物料泄漏时，易挥发性化学品将会挥发至大气环境中，造成大气环境污染；若未做好防腐防渗措施，液体物料将会下渗，污染地下水和土壤。 ②火灾、爆炸环境影响后果分析 当火灾较小时影响在厂区内，火灾较大时影响在开发区内，对大气环境造成较大影响。当发生爆炸时，易燃物质燃烧引起更大火灾，燃烧废气造成大气环境污染。 3、环境防范措施 ①选址、总图布置和建筑安全防范措施 本项目位于工业园区，不属于环境敏感区。项目所在区域内无水源保护区等环境敏感点，从选址上可在一定程度上避免对周围的环境影响。 项目在总图设计时须设置一定的安全防护距离和防火间距，应有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所，符合防范事故要求。 ②危险品贮运安全防范措施 企业设置化学品库、危废库，对易燃易爆的油料单独、分区存放，并有明显的界限，严禁将含化学品的物料混合储存。库房明显处应悬挂防火、禁火的标牌。本项目各类油料的贮存量较小，危废库采取防腐防渗措施。 ③物料泄漏事故的防范措施 桶体泄漏时及时用木楔或胶块堵漏，将泄漏的液料用黄沙、毛毡、海绵等具有可吸附性的材料清理。大量泄漏时，要立即向“119”报警，划定警戒区，控制火种和无关人员进入，用泥土或塑料等物将流出的液体围住，防止流散。 ④火灾和爆炸事故的防范措施 必须严格按照相关防火、防爆设计要求进行设计和施工，并配备相应的保护工程；加强工艺系统的自动控制的应用，同时应加强对系统设备的维护保养；应设立专人进行仓库的巡视、检查、维护工作；严格岗位操作规程，加强操作人员的岗位培训和职业素质教肓，提高安全意识，实施规范核查；化学品库和危废库做好标志，严禁不相关人员进入；配备足够的救灾防毒器具、消防器及防护用品。 ⑤电气、电讯安全防范措施 项目生产车间及附属设施用电装置均须设置漏电保护装置。电力电缆不与热力管道敷设在同一管沟内，配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时，采用穿金属管等防火保护措施。 原料库和危废库内使用低温照明灯具，对灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施，配电箱及开关设置在仓库外。供电变压器、配电箱开关等设施外壳，除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏，并在现场挂警示标志。 ⑥消防及火灾报警设施 项目在生产车间外部配备室外消防装置，在内部设置火灾自动报警系统、消防栓和自动消防喷头等装置。 ⑦安全管理 项目在管理上应设置专业安全监督机构，建立严格的规章制度和安全生产措施，所有工作人员必须培训上岗，绝不容许引入不安全因素到生产作业中去。加强监测，杜绝意外泄漏事故造成的危害。采用密封性能良好的阀门、泵等设备和配件。生产区、库房区均设禁止吸烟标志，防止人为吸烟引起明火火灾等事故。 综上所述，本项目主要环境风险来自润滑油等物质在储存过程发生意外泄漏，并由此引起的火灾爆炸及次生危害带来的环境影响。企业采取必要的风险防范措施和事故应急措施，加大风险管理措施，在加强监控、采取必要的风险防范措施的情况下，本项目的环境风险是可控的。 七、环保投资估算 本项目环保投资约15万元，环境保护投资估算详见下表。 表4-25 环境保护投资估算表 类别; 污染源; 采取的环保措施; 环保投资费用（万元）. 废气; 焊接废气（颗粒物）; 1套布袋除尘+15m排气筒（DA003）; 10. 废水; 生活污水; 化粪池; 0. 固废; 一般固废; 一般固废暂存处，占地面积约10m2; 0. 危险固废; 危险废物暂存处防腐防渗，产生的危废交由有相关资质单位进行处置，占地面积约5m2; 0. 噪声; 噪声; 低噪声设备、隔声等; 3. 地下水、土壤; 分区防渗：化学品库、危废暂存库采取重点防渗；生产区、其他仓库区域采取一般防渗; 0. 风险; 配备灭火消防装置，储存堵漏物资; 2. 合计; 15. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA003（焊接） | 颗粒物 | 1套布袋除尘+15m排气筒（DA003） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值的二级标准 |
|  | 无组织（厂界） | 颗粒物 | 加强收集效率 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及朱家桥污水处理厂纳管标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 采取选购低噪声设备、加强管理、减振、隔声和距离的衰减以降低噪声值 | 北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准、其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 焊渣、废包装材料、布袋除尘器收集的烟尘经厂内集中收集后外售；废润滑油、废润滑油桶经收集后暂存于危废暂存库，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾交由环卫部门统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗：化学品库、危废暂存库采取重点防渗；生产区、其他仓库区域采取一般防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强废气处理设施管理及维护，避免事故排放；配备风险防范物资，完善风险防范措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①本项目在实际发生排污前，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》中要求履行排污许可制度。 ②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，项目竣工后，应依法进行竣工环境保护验收。③企业应按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求制定管理计划和管理台账、申报危险废物有关资料，并通过国家危险废物信息管理系统向当地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等资料。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家相关产业政策。项目严格按照“三同时”制度，全面落实本评价拟定的各项环境保护措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。因此，该项目的建设方案和规划，在环境保护方面可行，在拟定地点、按拟定规模及计划实施具有环境可行性。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.19 | 0.19 | / | 0.0743 | / | 0.2643 | +0.0743 |
| 废水 | 废水量 | 1560 | 1560 | / | 240 | / | 1800 | +240 |
|  | COD | 0.209 | 0.209 | / | 0.06 | / | 0.269 | +0.06 |
|  | BOD5 | 0.088 | 0.088 | / | 0.036 | / | 0.124 | +0.036 |
|  | SS | 0.035 | 0.035 | / | 0.0336 | / | 0.0686 | +0.0336 |
|  | NH3-N | 0.047 | 0.047 | / | 0.0036 | / | 0.0506 | +0.0036 |
|  | 动植物油 | 0.001 | 0.001 | / | 0 | / | 0.001 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 焊渣 | 0.9 | 0.9 | / | 1.2 | / | 2.1 | +1.2 |
|  | 废包装袋 | 1 | 1 | / | 0.5 | / | 1.5 | +0.5 |
|  | 布袋除尘器收集的烟尘 | 0.3155 | 0.3155 | / | 0.49 | / | 0.8055 | +0.49 |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0.2 | 0.2 | / | 0.2 | / | 0.4 | +0.2 |
|  | 废润滑油桶 | 0.2 | 0.2 | / | 0.01 | / | 0.21 | +0.01 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 16.5 | 16.5 | / | 3 | / | 19.5 | +3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

附件:

附件1  委托书

附件2  声明

附件3  立项文件

附件4  土地证

附件5  营业执照

附件6  法人身份证正反面

附件7  现有项目批复及验收意见

附件8  现有项目检测报告

附件9  排污登记

附件10 现状数据引用检测报告

附件11 废气计算说明

附件12 公示截图

附图:

附图一 项目项目地理位置图

附图二 项目周围概况图

附图三 项目环境保护目标图

附图四 厂区总平面布置图

附图五 项目与芜湖市土地利用现状相对位置图

附图六 生态红线图

附图七 芜湖市三区三线图

附图八 项目与芜湖市分区管控相对位置图

附图九 项目与芜湖市生态管控单元相对位置图