- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       汽车零部件喷涂加工项目

建设单位（盖章）： 芜湖瑞伦科技有限公司

编制日期：              2025年08月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 汽车零部件喷涂加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2508-340221-04-01-941838 |  |  |
| 建设单位 联系人 | *** | 联系方式 | 153****0123 |
| 建设地点 | 安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区工业大道以西向东路以北1幢1号 |  |  |
| 地理坐标 | （经度118度35分19.903秒，纬度31度11分48.513秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3360金属表面及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十、“金属制品业33”中第67金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 芜湖市湾沚区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 湾发改备【2025】318号 |
| 总投资 （万元） | 500 | 环保投资 （万元） | 29 |
| 环保投资占比（%） | 5.8% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1451.3 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划 情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、建设项目产业政策符合性 依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019修改版），本项目属于C3360金属表面及热处理加工。 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，C3360金属表面及热处理加工不属于其中“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”项目，属于“允许类”，符合国家产业政策。 项目生产过程中不含有《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中列出的淘汰设备。 本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的负面清单。 本项目不属于《安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组关于印发安徽省“两高”项目管理名录（试行）的通知》（皖节能﹝2022）2号）中的“两高”项目。 对照《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和禁止类，符合国家产业政策法律法规，属于允许类。 且项目已2025年8月1日获得芜湖市湾沚区发展和改革委员会的备案许可，项目编号为湾发改备【2025】318号。 综上，本项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 2、项目选址合理性分析 （1）选址可行性 项目位于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区工业大道以西向东路以北1幢1号，根据建设单位提供的安徽鑫广环保科技有限公司《不动产权证》（皖（2023）湾沚区不动产权第0016511号），项目选址所在地用地性质为工业用地，详见附件7，符合土地利用要求。拟建项目所在区域地势平坦，地质条件良好，其周围水、气、声环境质量现状较好，地理位置优越，交通便利，供水、供电等配套设施完善；项目污染物产生较少，各类污染物经相应处理后对环境影响较小。 （2）周边环境相容性 项目选址于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区工业大道以西向东路以北1幢1号，根据现场勘查可知，东侧为安徽世圆新能源科技有限公司，西侧京东京造科技产业园，南侧为闲置厂房，北侧途虎养车芜湖物流中心。本项目各废气污染物均采取有效措施，可以实现达标排放，同时，根据调查，距离厂区最近敏感点为西北侧约350m处的赵桥小学。项目在落实环评提出的各项污染治理措施后，污染物实现达标排放。 项目周边无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，外环境关系相对较为单纯，本项目为工业类项目，周边环境对本项目无制约，同时本项目也非周边企业的防护目标。综上所述，本项目与周边环境是相容的。 3、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束”。 表1-2 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性 序号; 内容; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态保护红线; 相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目选址位于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区工业大道以西向东路以北1幢1号，项目不在生态红线范围内，周边无自然保护区、饮用水源保护区、森林公园等生态保护区，项目建设符合生态保护红线要求; 相符. 2; 环境质量底线; 有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施， 项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 根据“芜湖市湾沚区环境空气质量自动监测站点2024年监测全年统计结果”项目所在区域为环境空气质量达标区域。根据工程分析及污染防治分析及主要环境影响和保护措施，本项目废气、废水、噪声、固废污染物经处理后全部达标排放或者合理处置，且排放处置量较少，对环境影响较小，不会改变区域环境功能级别; 相符. 3; 资源利用上线; 相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规划控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据; 本项目用水取自自来水管网，用电由市政供电网提供，余量充足，项目使用的原材料均为外购，对当地资源利用影响较小。项目用地为工业用地，符合《芜湖市湾沚区国土空间分区规划（2021-2035年）-中心城区土地使用规划图¦》中的土地规划要求。因此，项目建设符合资源利用上线要求; 相符. 4; 环境准入负面清单; 要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目为C3360金属表面及热处理加工，项目为新建项目，对照产业结构调整指导目录（2024年本），属于允许类，不属于淘汰类和限制类；《芜湖市“三线一单”生态环境准入清单》中限制类和淘汰类建设项目; 相符. 综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在生态环境准入负面清单中，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中相关要求。 4、与《芜湖市生态环境分区管控文本（成果）》符合性分析 表1-3 本项目与芜湖市生态环境分区管控文本相符性分析一览表 管控领域; 管控单元及管控要求; 本项目情况; 相符性. 生态保护红线及生态分区管控. 生态分区管控要求; 生态保护红线管控要求：依据中办、国办印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线的生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。依据中办、国办印发的《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。依据《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》，生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。; 本项目位于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区工业大道以西向东路以北1幢1号，不在生态保护红线范围内。距离长江干流岸线约25.7km，距离青弋江5.6km。根据芜湖市“三线一单”，本项目区域亦不涉及一般生态空间区域。; 符合. 环境质量底线及环境分区管控. 水环境质量底线及分区管控; 芜湖市水环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。; 本项目位于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区工业大道以西向东路以北1幢1号，属于工业污染重点管控区。本项目废水主要为生活污水，通过市政管网排入芜湖市湾沚区铭源污水处理厂集中处理。水污染物总量已纳入芜湖市湾沚区铭源污水处理厂总量控制范围内。; 符合. 重点管控区：依据《中华人民共和国水污染防治法》、《水污染防治行动计划》、《安徽省水污染防治工作方案》、《芜湖市水污染防治工作方案》等对重点管控区实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》对巢湖流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十四五”生态环境保护规划》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《安徽省“十四五”节能减排实施方案》、《芜湖市“十四五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。. 大气环境质量底线及分区管控; 芜湖市大气环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。; 本项目位于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区工业大道以西向东路以北1幢1号，属于受体敏感重点管控区。根据“芜湖市湾沚区环境空气质量自动监测站点2024年监测全年统计结果”可知，项目区域2024年度PM2.5达标，大气主要污染物总量指标实行区域内等量削减替代，建设项目需向生态环境主管部门申请大气污染物总量指标，不会降低区域现有环境功能。; 符合. 重点管控区：落实《安徽省大气污染防治条例》、《“十四五”生态环境保护规划》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《芜湖市“十四五”环境保护规划》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。若上年度PM2.5不达标，新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。. 土壤环境风险防控底线及分区管控; 芜湖市土壤风险防控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。; 本项目位于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区工业大道以西向东路以北1幢1号，属于土壤环境一般管控区。本项目不涉及有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动，且项目采取分区防渗，因此不会对区域土壤环境造成影响。; 符合. 一般管控区：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》、《安徽省土壤污染防治工作方案》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《芜湖市土壤污染防治工作方案》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。. 资源利用上线及自然资源开发分区管控. 水资源利用上线及分区管控; 芜湖市水资源管控分区全部为一般管控区。管控要求：落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》、《“十四五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》、《安徽省“十四五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》和《芜湖市“十四五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》等要求。; 本项目用水来自区域市政供水管网，新增用水量268.8t/a；满足水资源利用上线要求。; 符合. 土地资源利用上线及分区管控; 芜湖市土地资源管控区划分为两类，分别为重点管控区和一般管控区。; 本项目位于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区工业大道以西向东路以北1幢1号，属于土地资源重点管控区。根据《芜湖市湾沚区国土空间分区规划（2021-2035年）-中心城区土地使用规划图¦》 ，本项目用地为工业用地，符合规划要求。本项目占地1451.3平方米，土地节约集约利用水平较高，不会突破土地资源利用上线。; 符合. 落实《全国国土空间规划纲要（2021-2035年）》、《安徽省国土空间规划（2021-2035年）》、《芜湖市国土空间规划（2021-2035年）》、《自然资源“十四五”规划编制工作方案》、《安徽省“十四五”自然资源保护和利用规划》等要求。. 岸线资源利用上线及分区管控; 按照生态环境部“三线一单”岸线生态环境分类管控技术说明，长江岸线分为优先保护岸线、重点管控岸线、一般管控岸线。; 本项目不涉及长江岸线。; 符合. 生态环境准入清单. 开发区清单; 根据芜湖市各开发区基础特征、产业发展特点，考虑开发区主要环境问题，结合已批复的规划环评（或跟踪环评）报告要求，确定各开发区差异化清单。; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类及限制类项目，视为允许类项目；不属于《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》中的鼓励类、淘汰类和限制类，视为允许类； 不属于《市场准入负面清单（2025年版，试行）》和《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）中的项目，项目建设符合国家及地方产业政策，满足负面清单管理要求。; 符合. 5、芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单相符性分析 对照安徽省生态环境厅发布的安徽省“三线一单" 公众服务平台( http://39.145.8.156:1509/ah/public/#/home)，经与“三线一单"成果数据分析，拟建项目与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个(环境管控单元编码ZH34021020036)，属于水重点/大气重点。 表1-4 项目与分区管控要求相符性一览表 序号; 管控要求（摘录）; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。9严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。21禁止淘汰落后类的产业进入开发区。; 本项目属于C3360金属表面及热处理加工，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目，不属于“两高”行业。; 符合. 污染物排放管控; 9全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。 10实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。12污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。14按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求，做好VOCs物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面VOCs排放，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统要求。; 项目产生的废气主要为颗粒物、有机废气，分别经处理达标后排放，废气排放可满足相应标准限值要求。本项目使用的塑粉为低VOCs含量原辅材料。; 符合. 资源开发效率要求; 2.产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。; 企业固废按照国家有关规定进行安全处置，危险废物委托有资质单位处理，项目各项固体废物防治措施有效，采取了事故池、分区防渗等风险防范措施，能够避免环境风险事件的发生。; 符合. 根据《芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单》（芜湖市生态环境局，2023年8月）表4中开发区生态环境准入清单-湾沚区-开发区-安徽新芜经济开发区的生态环境准入条件，本项目与其相符性分析详见下表。 表1-5 项目与《芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单》相符性分析 编号; 内容; 要求; 本项目 情况; 分析结果. 1; 污染物排放管控; 1、单位工业增加值SO2排放量≤1kg/万元； 2、单位工业增加值COD排放量≤1kg/万元; 1、本项目不排放SO2； 2、本项目年工业增加值600万元，新增COD排放为0.062t/a，单位工业增加值COD排放量为0.103kg/万元≤1kg/万元; 符合. 2; 环境风险防控; 1、建立健全开发区环境管理体系，提高环境风险管理水平。 2、完善开发区环境管理机构、管理目标和环境监测、档案管理等，完善项目环境管理和重点污染源、环境风险源管理台账，加大环境风险源的监管力度。 3、加强危险化学品管理，落实危险废物收集、储存、处置等全过程管理，严禁企业随意弃置固体废物。 4、提升环境应急应对能力，建立开发区与区域生态环境风险联控机制，完善开发区环境风险防范和应急响应硬件建设，提高突发环境事件应急应对能力。; 本项目后期建设中将配备应急物资，并定期演练；项目将严格落实建设项目“三同时”制度。; 符合. 3; 资源开发利用效率要求; 单位工业增加值新鲜水耗≤9m³/万元; 本项目年工业增加值600万元，新鲜用水量为268.8m3/a，则单位工业增加值新鲜水耗0.448m3/万元≤9m³/万元; 符合. 4; 产业准入要求; 1、优先鼓励项目：以规划主导产业为核心，产业结构调整指导目录（2019年本）中鼓励类项目； 2、限制发展项目：限制现有化工企业、食品企业扩大生产规模，限制引进排放毒性大的特征大气污染物项目或高VOCs污染类的项目，限制引进废水排放量大的项目，产业结构调整指导目录（2019年本）中限制类项目， 芜湖市环境准入要求中限制类项目； 3、禁止发展项目：禁止引入国家禁止以及明令淘汰的项目，禁止引入与开发区主导产业定位不一致的高污染、高能耗、高水耗行业及环境安全风险隐患较大项目，产业结构调整指导目录（2019年本）中淘汰类项目，芜湖市环境准入要求中禁止类项目，新芜经济开车零部件及高端装备制造类项目、新能源新材料类项目、电子电器类项目发区负面清单项目。; 本项目与开发区资源环境相适应，VOCs排放量少，且不属于国家发展和改革委员会第 9 号令《产业结构调整指导目录（2024本）》 中淘汰类、限制类，也不属于鼓励类，可视为允许类，符合国家产业政策需求。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单》文件中的相关要求。 6、与“三区三线”符合性分析 根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函（自然资函〔2022〕47号），“三区三线”是根据农业空间、生态空间、城镇空间三个区域，分别对应划定的耕地和永久基本农田保护红线、城镇开发边界、生态保护红线三条控制线。农业空间是以农业生产、农村生活为主体的区域，生态空间是指具有自然属性、以提供生态服务或生态产品为主的区域，城镇区间是以承载城镇经济、社会、政治、文化、生态等要素为主的功能空间。生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须强制性严格保护的陆域、水域等区域，永久基本农田是指不能擅自占用或改变用途的长期稳定耕地，城镇开发边界是指在一定时期内因城镇发展需要，可以集中进行城镇开发建设，重点完善城镇功能的区域边界。 本项目位于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区工业大道以西向东路以北1幢1号，根据芜湖市“三区三线”划定情况，本项目不在生态保护红线范围内，不属于永久基本农田保护红线，在城镇开发边界内，本项目不占用农业空间、生态空间，占用城镇空间，详见附图。 因此，项目符合芜湖市“三区三线”要求。 7、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发[2021]19号）、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办[2021]28号）相符性 表1-6 项目与“皖发[2021]19号”、“芜市办[2021]28号”文件相符性 文件内容; 具体要求; 相符性分析. 严禁1公里范围内新建化工项目; 长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。; 本项目不属于化工项目。本项目距离长江干流岸线约25.7km，距离青弋江最近距离为5.6km，项目选址不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。. 严控5公里范围内新建重化工重污染项目; 长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，制定完善危险化学品“禁限控”目录，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。; 本项目距离长江干流岸线约25.7km，项目选址不在长江干流岸线5公里范围内，项目不属于石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。. 严管15公里范围内新建项目; 长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。; 本项目距离长江干流岸线约25.7km，不在长江干流岸线15公里范围内，本项目各污染物全部合规达标，为准许建设类项目。. 综上所述，本项目建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》中相关要求。 8、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）、《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）的通知》（皖长江办[2022]10号）相符性分析 表1-7 项目与“长江办[2022]7号”和“皖长江办[2022]10号”文件相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 一、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）. 1; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目距离长江干流岸线约25.7km，距离青弋江最近距离为5.6km，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。; 相符. 2; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 3; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等不符合国家产业布局规划的项目。; 相符. 4; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类，项目符合国家产业政策。不属于落后产能项目，不属于过剩产能行业项目，不属于高耗能高排放项目。; 相符. 二、《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）的通知》（皖长江办[2022]10号）. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为C3360金属表面及热处理加工，不属于码头和过长江通道项目。; 相符. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止违反风景名胜区规划，在核心景区的岸线和河段范围内建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，也不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 相符. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、施用化肥农药的种植以及旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源两级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源两级保护区的岸线和河段范围内。; 相符. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内、不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 相符. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目建设不涉及利用、占用长江流域河湖岸线，本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内和《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 相符. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 相符. 7; 禁止在长江干支流、巢湖岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目距离长江干流岸线约25.7km，距离青弋江最近距离为5.6km，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。; 相符. 8; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目符合国家产业政策，不属于落后产能项目，不属于过剩产能行业项目，不属于高耗能高排放项目。; 相符. 因此，本项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》及《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）的通知》（皖长江办[2022]10号）的要求。 9、与《安徽省空气质量持续改善行动方案》（皖政[2024]36号）相符性分析 表1-8 项目与《安徽省空气质量持续改善行动方案》相符性分析一览表 序号; 内容要求; 项目拟建设情况; 相符性. 1; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。制定实施安徽省加强生态环境分区管控方案。严格落实产能置换要求，不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目不属于高能耗、高排放、低水平项目，符合产业政策和规划；不涉及产能置换，不属于钢铁、焦化等产业。; 符合. 2; 有序推动落后产能淘汰。严格执行《产业结构调整指导目录》。综合运用能耗、环保、质量、安全、技术等要求，依法依规推动落后产能退出，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下的独立焦化、烧结、球团、热轧企业和落后煤炭洗选企业退出市场。逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能。鼓励钢铁行业龙头企业实施兼并重组，到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。; 本项目不属于钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业。; 符合. 3; 开展传统产业集群排查整治。中小型传统制造企业集中的涉气产业集群要制定发展规划。开展石灰岩、陶瓷等涉气产业集群排查及分类治理，“一群一策”制定整治提升方案，实施拉单挂账式管理，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。高水平打造皖北等承接产业转移集聚区，持续加强产业集群环境治理。结合“绿岛”项目等因地制宜建设集中供热中心、集中涂装中心、有机溶剂集中回收中心、活性炭再生中心；推进建设钣喷共享中心，配套建设适宜高效VOCs治理设施。; 本项目固化工序产生的有机废气经烘箱密闭+进出口处上方设置集气罩收集+两级活性炭吸附处理后通过18m排气筒高空排放。; 符合. 4; 推动新能源和节能环保等产业健康发展。深化新能源和节能环保产业“双招双引”，在低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批技术水平高、市场竞争力强的龙头企业。加快发展新能源汽车和智能网联汽车等战略性新兴产业。开展招标投标领域优化营商环境对标提升行动，系统治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。; 本项目使用的塑粉为低VOCs含量原辅材料。固化工序产生的有机废气经烘箱密闭+进出口处上方设置集气罩收集+两级活性炭吸附处理后通过18m排气筒高空排放。; 符合. 5; 推动工业炉窑清洁能源替代。有序推进工业领域电能替代，提高电气化水平，推动大用户直供气，降低供气成本。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。燃料类煤气发生炉实施清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式。逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉，鼓励现有煤气发生炉“小改大”。安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，推动石油焦、重油等高污染燃料逐步替代。; 本项目烘箱使用能源为电能，属于清洁能源。; 符合. 10、与芜湖市生态环境保护委员会办公室关于印发《芜湖市2024-2025年大气污染防治重点任务攻坚工作方案》的通知（芜环委办[2024]12号）相符性 表1-9 与《芜湖市2024-2025年大气污染防治重点任务攻坚工作方案》相符性分析 序号; 文件内容; 本项目建设情况; 相符性. 1; 严格项目准入：新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控等相关要求，源头管控低水平项目上马。 对新改扩建重点行业企业项目，原则上按照重点行业A级绩效或引领性绩效水平建设，控制非绩效先进水平企业新增数量。; 本新建项目符合国家产业政策及生态环境分区管控等相关要求。; 符合. 2; 开展低挥发性有机物含量原辅材料源头替代：加大工业涂装行业、包装印刷行业低（无）VOCs 含量原辅材料的替代工作力度。在建筑房屋和市政工程领域全面推广使用低VOCs含量涂料和胶黏剂，除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准。; 本项目使用的塑粉为低VOCs含量原辅材料。; 符合. 11、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析 根据生态环境部2019年6月26日发布的关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知，对照本项目，相符性分析如下表： 表1-10 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 文件要求; 相符性; 符合性. 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂。鼓励加快低VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。; 本项目使用的塑粉为低VOCs含量原辅材料。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 针对固化工序产生的有机废气经烘箱密闭+进出口处上方设置集气罩收集+两级活性炭吸附处理后通过18m排气筒高空排放。; 符合. 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。; 本项目活性炭吸附装置满足《吸附法工业废气设计规范治理工程技术规范》(HJ2026-2013)中“气体流速宜低于1.2m/s”要求；颗粒物浓度超过1mg/m3时，采取过滤或洗涤措施进行预处理；进气温度高于40℃时，采取稀释或冷凝降温进行预处理；过滤材料两端设置压差计，对过滤材料及时更换；采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET 法）; 符合. 综上分析，本项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）中相关要求。 12、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 根据生态环境部2020年6月24日发布《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，对照本项目，相符性分析如下表： 表1-11 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 文件要求; 相符性; 符合性. 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; 企业应按要求建立原辅材料台账。本项目使用的塑粉为低VOCs含量原辅材料。; 符合. 储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。; 项目使用的塑粉储存于密封的包装袋中，在非取用状态时封口，保持密闭；固化工序产生的有机废气经烘箱密闭+进出口处上方设置集气罩收集+两级活性炭吸附处理后通过18m排气筒高空排放。; 符合. 对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。; 符合. 综上分析，本项目建设符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中相关要求。 13、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 #### 表1-12 《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 文件内容; 本项目建设情况; 相符性. 1、VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 2、盛装VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 项目使用的塑粉储存于密封的包装袋中，在非取用状态时封口，保持密闭; 符合. 1、液态VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。 2、粉状、粒状VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目使用的塑粉采用密闭包装袋进行物料转移。; 符合. 1、液态VOCs 物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。 2、粉状、粒状VOCs 物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统。; 本项目产生的有机废气通过两级活性炭吸附装置处理后达标排放。; 符合. 综上所述，项目建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。 14、与《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》（皖环发[2024]1号）的符合性 表1-13 与《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》符合性分析一览表 要求; 本项目; 符合性. 加强替代管理。工业涂装、包装印刷、竹木加工、家具制造、汽车修理与维护、鞋和皮革制品制造等重点行业企业，要按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引(试行)》(附件3)要求，开展低VOCs原辅材料和生产方式替代，优化管控台账及档案管理，持续提升环境管理水平。各地要根据《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》(皖大气办[2021]4号)要求，在认真梳理2021至2023年度VOCs源头削减治理项目清单基础上，对涉VOCs重点行业和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产的产业集群进行再排查，将含VOCs原辅材料使用企业全面纳入源头替代企业排查台账(附件2)，对具备替代条件的，加强调度指导；对无法替代的，要开展论证核实，严格把关并逐一说明。; 本项目使用的塑粉为低VOCs含量原辅材料。; 满足. 15、与《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》相符性分析 安徽省共划定1002个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。 （一）优先保护单元。共545个，面积42519.24平方公里，占全省国土面积的30.33%，包含生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区，主要分布在皖南山区、皖西大别山区、巢湖湖区等重点生态功能区域。该区域突出空间用途管控，以严格保护生态环境为导向，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。 （二）重点管控单元。共354个，面积25011.43平方公里，占全省国土面积的17.84%，包含城镇规划边界、省级及以上开发区等开发强度高、污染物排放强度大的区域，以及环境问题相对集中的区域，主要分布在沿江、沿淮等重点发展区域。该区域突出污染物排放控制和环境风险防控，以守住环境质量底线、积极发展社会经济为导向，强化环境质量改善目标约束。 （三）一般管控单元。共103个，面积72643.72平方公里，占全省国土面积的51.83%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域以经济社会可持续发展为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。 对照安徽省生态环境厅发布的安徽省“三线一单”公众服务平台（http://39.145.8.156:1509/ah/public/#/home），经与“三线一单”成果数据分析，拟建项目与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个，环境管控单元编码为ZH34021020036。 本项目废气可达标排放；项目外排废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入芜湖市湾沚区铭源污水处理厂，达标后排入赵家河；生活垃圾经垃圾桶收集，由环卫部门每天清运处置。各类污染物均可达标排放，不会突破环境质量底线。 图1-1 与安徽省"三线一单"公众服务平台套图 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 芜湖瑞伦科技有限公司拟投资600万元于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区工业大道以西向东路以北1幢1号新建“汽车零部件喷涂加工项目”。该项目已于2025年8月1日获得了芜湖市湾沚区发展和改革委员会出具的备案文件，项目审批文号为湾发改备【2025】318号，项目代码为2508-340221-04-01-941838。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设单位必须就本项目办理环保相关手续。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日实施），本项目属于三十“金属制品业33”中第67金属表面处理及热处理加工中的其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），因此，该项目应编制环境影响报告表。 芜湖瑞伦科技有限公司2025年7月10日委托我公司承担其环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场勘探、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价导则，编制了该项目环境影响报告表。 本项目环境影响评价类别判定情况见下表： 表2-1 项目环评类别判定情况表 环评类别 项目类别; 环境影响评价类别; 本项目. 报告书; 报告表; 登记表. 三十、金属制品业33. 67、金属表面处理及热处理加工; 有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外）; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; 项目涉及C3360金属表面及热处理加工，不涉及电镀、钝化工艺、溶剂型涂料，年用溶剂型低VOCs含量涂料-塑粉12t，属于该类别中“其他”，需要编制环评报告表. 本项目属于C3360金属表面及热处理加工，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中相关内容，内容如下： 表2-2 固定污染源排污许可分类管理名录对照表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理; 本项目. 二十八、金属制品业33. 81; 金属表面处理及热处理加工336; 纳入重点排污单位名录的，专业电镀企业（含电镀园区中电镀企业），专门处理电镀废水的集中处理设施，有电镀工序的，有含铬钝化工序的; 除重点管理以外的有酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的; 其他; 项目涉及C3360金属表面及热处理加工，为新建项目未纳入重点排污单位名录，不涉及电镀、钝化、酸洗、抛光、热浸镀、淬火工序；不使用有机溶剂，属于该类别中“其他”，为登记管理. 五十一、通用工序. 110; 工业炉窑; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，除以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以外的其他 工业炉窑; 除纳入重点排污单位名录的，以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉或者干燥炉（窑）; 项目涉及C3360金属表面及热处理加工，为新建项目未纳入重点排污单位名录，喷粉后烘干工序采用电加热，为登记管理. 对照上表内容，本项目属于排污许可中“登记管理”，根据安徽省生态环境厅《关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填报信息表》。由于本项目属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》里“登记管理”，无需填报“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填报信息表》。 2、项目建设内容 本项目建设具体内容见下表。 表2-3 建设项目组成内容一览表 序号; 类别; 工程 名称; 工程规模和内容; 备注. 1; 主体工程; 生产 车间; 1F，高12.85m，占地面积1451.3m2，设有喷粉区、固化区、屏蔽区、成品区、半成品区、原料区、辅料区等。达到年喷涂加工汽车零部件500万只的规模; 依托现有租赁方，购置安装生产设备. 2; 辅助工程; 办公区; 位于厂房内西北侧，占地面积约60m2，用于员工办公; 依托现有租赁方. 3; 储运工程; 成品区; 位于厂房内西南侧，占地面积约200m2，用于存放成品; 新建. 半成品区; 位于厂房内西南侧，占地面积约150m2，用于存放半成品; 新建. 原料区; 位于厂房内西北侧，占地面积约200m2，用于汽车制动固定钳、汽车制动卡钳坯、螺丝、磁片等存放; 新建. 辅料区; 位于厂房内西北侧，占地面积约20m2，用于塑粉存放; 新建. 4; 公用工程; 供电; 由开发区供电系统供给，用水量为268.8t/a; 依托租赁方市政供电管网. 供水; 由开发区给水管网直接供给，用电量为10万千瓦时/年; 依托租赁方市政供水管网. 排水; 排水系统采用雨污分流制，雨水进入雨水管网。项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入芜湖市湾沚区铭源污水处理厂，达标后排入赵家河，生活污水排水量为215.04t/a; 化粪池依托现有租赁方市政雨污管网. 空压 系统; 项目设置1台空压机，进行压缩空气; 新建. 5; 环保工程; 废气 处理; ①喷粉工序：喷粉粉尘在半密闭喷粉室内经集气管道收集； ②固化工序：烘箱密闭（电加热）+进出口处上方设置集气罩收集； 喷粉粉尘经滤筒+布袋除尘器处理后和经两级活性炭吸附装置处理的固化废气一起由一根18m高的排气筒DA001排放; 新建. 废水 处理; 排水系统采用雨污分流制，雨水进入雨水管网。本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入芜湖市湾沚区铭源污水处理厂，达标后排入赵家河; 化粪池依托现有租赁方. 噪声 治理; 选用低噪音设备，设备基础减振，隔声消声降噪；风机进、出风管加设消音器，基础下加设减振器等; 新建. 固废 处理; 生活垃圾; 交由环卫部门进行处理，厂内设有垃圾桶; 新建. 一般工业 固废; 布袋除尘器收集的粉尘收集后回用于生产；废包装材料、废布袋、滤筒收集后外售；厂房内西南侧设有一般固废库1座，面积约为10m2. 危险 废物; 废活性炭收集后暂存于危险废物暂存库，定期委托有危废处理资质单位处置； 厂房内西南侧设有危废库1座，面积约为10m2，危废库设有防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施. 土壤及地下水防治; 重点防渗：危废暂存库、辅料区；防渗措施：在混凝土硬化上方涂刷环氧树脂涂料；等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；其中危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）；或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）； 一般防渗区：生产车间、一般固废暂存场所、厂区道路、化粪池；防渗措施：采用防渗混凝土硬化，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； 简单防渗：重点、一般污染防治区之外的区域等；防渗措施：采用普通水泥硬化; 新建. 环境风险防范措施; 加强环境风险管理，严格遵守有关防爆、防火规章制度，加强岗位责任制，避免失误操作，进一步完善事故风险防范措施，并备有应急响应所需的物资；加强废气污染处理设施的运行和管理，保证其正常运行，杜绝事故性排放。危废暂存间设置围堰、导流沟及收集池。; 新建. 3、产品方案 产品方案见下表。 表2-4 建设项目产品方案一览表 产品名称; 年产量; 单位. 汽车零部件喷涂加工系列产品; 汽车制动卡钳; 300; 万只/年. 汽车制动固定钳; 200; 万只/年. 合计; 500; 万只/年. 经查《产业结构调整指导目录（2024年本）》，上述产品均不属于“限制类”和“淘汰类”产品。 4、主要生产设备 该项目主要生产设备见下表。 表2-5 项目主要设备一览表 序号; 工序; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 固化; 烘箱（电加热）; L4×W1.5×H2.0（m）; 台; 3. 2; 传输; 悬挂输送设备; QXG-200; 套; 1. 3; 喷粉; 自动静电喷粉室; L1.7×W1.5×H2.0（m）; 间; 2. 人工补粉室; L1.7×W1.5×H2.0（m）; 间; 1. 5; 绗缝; 手动静电喷粉枪; /; 个; 3. 6; 公用; 空压机; 15kw; 台; 1. 7; 风扇; /; /; 个; 6. 经查询《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目使用的设备均不属于其中淘汰落后设备。 5、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-6 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 生产工序; 名称; 用量; 单位; 性状; 包装 方式; 最大 储存量; 储存 位置; 备注. 1; 来料; 汽车制动卡钳; 300; 万个/a; 固态; 袋装; 40万个; 原料区; 外购. 2; 汽车制动固定钳; 200; 万个/a; 固态; 袋装; 30万个; 原料区; 外购. 3; 喷粉固化; 塑粉; 12.974; t/a; 粉末状; 袋装; 2.2t; 辅料区; 外购. 4; 屏蔽; 螺丝; 1500; 个/a; 固态; 袋装; 150个; 原料区; 外购. 5; 磁片; 1000; 个/a; 固态; 袋装; 100个; 原料区; 外购. 6; 能源; 水; 268.8; t/a; 市政供水管网. 7; 电; 10; 万千瓦时/年; 市政供电管网. 表2-7 主要原辅材料理化性质表 序号; 物质; 理化性质. 1; 塑粉; 是一种热固性静电喷涂粉末涂料。喷塑效果好，成本低，颜色正，美观。密度：1.2-1.9g/cm3。主要成分为55-60%聚酯树脂、4-5%异氰尿酸三缩水甘油酯、30-40%填料/颜料和3-5%助剂。在水中的溶解性：不溶于水、最低点燃温度：400oC；最低点燃能量：5-20mJ；最低爆炸浓度：20-70g/m3；贮存条件：一般贮存在35℃之下、通风良好、干燥的室内，不得靠近火源、暖气，避免阳光直射。禁止抽烟。稳定性和反应活性：在建议的贮存和处理条件下产品保持稳定。在燃烧中，产品会分解有害物如烟、CO、CO2，也可能产生气体氮氧化物；毒性信息：粉末可能会引起局部皮肤褶皱处或衣物紧裹处刺激. - 塑粉核算 表2-8 塑粉消耗量核算一览表 类别; 产品; 产量/（万只/年）; 单只喷粉面积/（m2/只）; 总喷粉面积 /（m2）; 喷粉厚度/μm; 密度/(g/cm3); 附着率; 塑粉理论用量（t/a）; 喷粉次数. 静电塑粉; 汽车制动卡钳; 300; 0.019; 57000; 60; 1.55; 70%; 7.573; 1次. 汽车制动固定钳; 200; 0.018; 36000; 60; 1.55; 70%; 4.783; 1次. 人工补粉; 汽车制动卡钳、汽车制动固定钳; //; /; /; /; /; 0.618; /. 合计; 12.974; /. 注：①塑粉密度为1.2-1.9g/cm3，本环评取1.55g/cm3； ②因人工补粉量喷粉面积、厚度每只产品都不一样无法具体核算，根据企业提供资料及同行业类别数据，人工补粉的量按静电喷粉的量5%计。 塑粉核算 - 静电喷粉： - 根据企业提供资料，项目塑粉密度取1.55g/cm3，静电喷粉厚度为60μm，总喷粉面积57000+36000=93000m2，静电喷粉附着率以70%计。 根据：附着量=喷粉面积×喷粉厚度×密度=93000×60×10-6×1.55=8.649t 则喷粉用量=附着量÷附着率=8.649÷70%=12.356t 综上所述，静电喷粉塑粉年用量为12.356t/a，人工补粉塑粉年用量为0.618t/a，合计为12.974t/a，与本项目实际用量基本相符。 根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的相关内容：8.1粉末涂料、无机建筑涂料（含建筑无机粉体涂装材料）、建筑用有机粉体产品中VOC含量通常很少，属于低挥发性有机化合物含量涂料产品 本项目塑粉属于粉末涂料，属于低挥发性有机化合物含量涂料产品，且根据塑粉厂家提供的即用状态下VOCs检测报告可知，即用状态下VOCs含量未检出，因此本项目使用的塑粉VOCs含量符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的要求。 （2）塑粉平衡 本项目塑粉平衡见下表及图。 表2-9 本项目喷粉工序塑粉平衡表 入方; 出方. 名称; 用量（t/a）; 组分名称; 组分数量（t/a）; 去向; 数量（t/a）. 塑粉; 12.974; 工件附着量70%; 9.082; 工件附着; 固化量; 9.071. 有组织排放; 0.001. 无组织排放; 0.001. 两级活性炭吸附装置装置去除; 0.009. 工件未附着量30%; 3.892; 工件未附着; 有组织排放; 0.037. 无组织排放; 0.195. 滤筒+布袋除尘器收集的粉尘回收; 3.66. 合计; 12.974; 12.974; 12.974; 合计; 12.974. 图2-1 喷粉塑粉平衡图（t/a） - 项目水平衡分析 本项目用水主要为生活用水；废水主要为生活污水。 - 生活用水及排水 项目劳动定员16人，年工作280天，不在厂区内食宿，生活用水以60L/人·d计，因此生活用水量0.96t/d、268.8t/a，产污系数按80%计算，生活污水排放量为0.768t/d，215.04t/a。 本项目水平衡见下图。 图2-2 项目水平衡图（m3/d） 8、项目平面布局合理性 本项目租赁安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区工业大道以西向东路以北1幢1号内建设“汽车零部件喷涂加工项目”，不涉及土建。厂房为矩形，自西向东依次设有喷粉区、固化区、屏蔽区、人工包装区、辅料区、原料区、成品区、半成品区等；办公区位于厂房西北侧；一般固废库、危废库位于厂房西南侧，人员活动较少区域。 本项目人流、物流路线清晰，厂区平面布置有利于项目生产运行过程中各部门的生产协作，提高生产效率。总体来说，拟建项目的总平面布置较为合理。 9、生产制度和劳动定员 劳动定员：本项目劳动人员16人，不在厂区内食宿。 工作制度：制定年工作日为280天，采用双班制，一班工作8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、营运期工艺流程及产污环节分析 工艺流程： 图2-3 本项目生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： （1）屏蔽 通过人工对工件无需被粉末喷涂到的位置吸上螺丝和磁片进行屏蔽，本项目螺丝和磁片反复使用。 - 上挂、喷粉 本项目共设1条喷粉线，喷粉线配备2个自动静电喷粉室+1个人工补粉室。人工将工件上挂至悬挂输送设备上，工件自动进入半密闭喷粉室内进行自动静电喷粉+人工补粉，静电喷粉原理是在喷枪和工件之间形成一个高压电晕放电电场，当粉末粒子由喷枪口喷出经过放电区时，便补集了大量的电子，成为带负电的微粒，在静电吸引的作用下，被吸附到带正电荷的工件上，当粉末附着到一定厚度时，则发生“同性相斥”的作用，不能再吸附粉末，从而使各部分粉层厚度均匀，经过烘烤固化后粉层流平成为均匀的膜层。 此工序产生喷粉粉尘喷粉室主要由喷枪、房体、粉末自动回收系统和供粉系统组成。供粉系统把压缩空气与粉筒内的粉末充分混合后成为流体状并通过粉泵输送到喷枪中；喷枪的枪体内带有高压发生器，通过电场力的作用粉末被吸附到工件表面，喷涂附着率一般70%左右，形成一层厚度约60μm的粉膜。喷粉室半密闭，未附着在工件上的粉末经过喷粉室内大风机负压收集后经滤筒+布袋除尘器处理。除尘器收集的粉末送回供粉系统循环使用。此工序会产生喷粉粉尘G1和设备噪声N。本工序产生的喷粉挂具委外处理。 - 下片 人工将屏蔽的螺丝和磁片取下。 - 高温固化 经过喷粉的工件送入烘箱，采用电加热，使树脂粉末在160-220℃的温度下固化约20分钟，形成保护膜。此工序产生固化废气G2和设备噪声N。 - 冷却下件 固化结束后通过悬挂风冷，冷却后下件。 - 检验、包装入库 固化冷却后的工件经检验合格后为成品，并入库。此工序会产生废包装材料S1。 表2-10 运营期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源编号; 产生工序; 主要污染因子; 措施及排放去向. 废气; G1; 喷粉; 颗粒物; ①喷粉工序：喷粉粉尘在半密闭喷粉室内经集气管道收集； ②固化工序：烘箱密闭+进出口处上方设置集气罩收集； 喷粉粉尘经滤筒+布袋除尘器处理后和经两级活性炭吸附装置处理的固化废气一起由一根18m高的排气筒DA001排放. G2; 固化; 非甲烷总烃. 废水; W; 生活污水; pH、COD、氨氮、SS、BOD5、TP、TN; 经化粪池处理后经市政污水管网排入芜湖市湾沚区铭源污水处理厂，达标后排入赵家河. 噪声; N; 设备运行; 机械噪声; 选用低噪声设备、隔声减振、绿化吸声. 固废; S1; 原料使用、包装入库; 废包装材料; 一般固废间分类暂存，资源外售. S2; 粉尘治理; 布袋除尘器收集的粉尘. S3; 废滤芯. S4; 废布袋. S5; 废气治理; 废活性炭; 危废暂存间分类暂存，定期委托有资质单位处置. S6; 员工生活; 生活垃圾; 交由环卫部门进行处理，厂内设有垃圾桶. |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区工业大道以西向东路以北1幢1号，利用现有厂房进行生产，该厂房现状为闲置厂房。该厂房为标准化厂房，自建设以来，未发生过环境污染事件，无原有污染情况及环境遗留问题。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）基本污染物 根据污染影响类建设项目环境影响报告表编制要求：“常规污染物引用与建 设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。”本次常规污染源引用芜湖市湾沚区环境空气质量自动监测站点2024年监测全年统计结果，项目所在区域环境空气质量现状如下表。 表3-1 区域环境空气质量现状监测结果 单位：μg/m3 站点; 污染物; 年评价 指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. 湾沚区环境空气质量自动监测站点; SO2; 2024年 年均值; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 21; 40; 52.5; 达标. PM10; 51; 70; 72.9; 达标. PM2.5; 27; 35; 77.1; 达标. CO-95 百分位(mg/m³); 1100; 4000; 27.5; 达标. O3-8H-90百分位; 158; 160; 98.8; 达标. 由上表监测数据判定，湾沚区域环境空气执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二类区标准，湾沚区环境空气为“达标区”。 （2）项目所在区域大气质量现状监测和评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中规定“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，本项目涉及的特征污染物有TSP、非甲烷总烃，其中非甲烷总烃无国家、地方环境空气质量标准中的标准限值要求，因此非甲烷总烃不进行现状评价。 为了解区域大气环境质量现状，TSP监测数据引用《安徽新芜经济开发区扩区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中的环境空气质量现状监测数据，引用监测点位G1电镀园，监测点位位于本项目西南侧2.3km，监测时间为2023年6月29日~7月5日，监测时间在3年内，引用数据满足要求。监测结果详见下表。 表3-2 环境空气质量现状监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测 项目; 日平均值; 标准限值（mg/m3）; 达标 情况. 浓度范围（mg/m3）; 占标率 最大值; 超标数; 超标率. G1电镀园; TSP; 0.064-0.07; 0.233; 0; 0; 0.3; 达标. 由上表可知，评价范围内TSP的浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准要求，区域环境质量较好。 2.3km 图3-1 引用监测点位图 2、地表水环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本项目污水纳管后经芜湖市湾沚区铭源污水处理厂处理后排放，纳污水体为赵家河，属于“间接排放”。 根据《安徽省水环境功能区划分方案》，赵家河水体环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。本环评引用《安徽新芜经济开发区扩区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中对赵家河地表水环境质量现状监测数据，采样时间为2023年8月30日~2023年9月1日。监测因子为：pH、COD、BOD5、NH3-N、DO、总氮、总磷、氟化物、悬浮物。 （1）监测时间：连续监测3天，每天分析采样1次。 （2）监测布点：监测布点见表3-3。 表3-3 地表水水质监测布点一览表 断面序号; 河流名称; 断面位置. SW1; 赵家河; 芜湖县污水处理厂排污口上游 500m. SW2; 芜湖县污水处理厂排污口下游 500m. SW3; 芜湖县污水处理厂排污口下游 1500m. （3）监测结果：监测结果见表3-4。 表3-4 地表水监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测结果. 监测点位; SW1; SW2; SW2. pH值; 7.23~7.62; 7.34~7.58; 7.28~7.63. DO; 6.63~6.85; 6.62~6.83; 6.79~7.05. 高锰酸钾盐指数; 2.6~2.8; 0.8~0.9; 1.5~1.6. COD; 12~14; 15~17; 16~19. BOD5; 2.4~2.6; 2.8~2.9; 2.9~3.1. NH3-N; 0.31~0.35; 0.44~0.49; 0.45~0.46. TP; 0.14~0.16; 0.16~0.17; 0.17~0.18. 氟化物; 0.27; 0.26~0.28; 0.28~0.29. 由监测结果可以看出，该评价水域赵家河各监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，区域地表水水质状况良好。 图3-2 引用监测点位图 SW2 SW1 项目地 SW3 3、区域声环境状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“区域环境质量”的“3、声环境厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声”。 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需进行声现状监测。 4、地下水环境质量现状 本次环评不涉及地下水现状调查。 5、土壤环境质量现状 本次环评不涉及土壤现状调查。 6、生态环境质量现状 项目属于工业用地内，用地范围内不含生态环境保护目标，不涉及生态环境影响，故不需进行生态现状调查。 7、电磁辐射环境质量现状 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ## 大气环境 本项目位于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区工业大道以西向东路以北1幢1号，项目厂区四周均为工业企业和市政道路，厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区保护目标，厂界外500米范围内保护目标主要为零散居民。 ## 声环境 项目厂界外50m范围内无环境保护目标。 ## 地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 ## 生态环境 本项目位于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区工业大道以西向东路以北1幢1号，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 表3-5 本项目主要环境保护目标一览表 环境; 名称; 坐标/m; 保护内容; 保护级别; 方位; 距离. X; Y. 大气 环境; 赵桥 小学; -335; 91; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准; NW; 350m. 地表水环境; 青弋江; 中型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类; SW; 5.6km. 长江; 大型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; W; 25.7km. 赵家河; 小型; NE; 2.3km. 声环境; 厂界; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准; /; 1m. 注：本项目以厂址中心为坐标原点，正东为X轴正方向，正北为Y轴正方向，其中环境空气保护目标坐标取距离厂址最近点位位置。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目喷粉工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放限值及无组织排放监控浓度限值； 项目固化工序产生的有组织非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中的其他涉表面涂装工序的工业排放限值；无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值； 厂区内非甲烷总烃排放参照执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4。 表3-6 项目废气污染物排放标准 排放源 编号; 污染源; 污染物 名称; 有组织排放限值; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. DA001; 喷粉工序; 颗粒物; 120; 4.94; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2. 固化工序; 非甲烷总烃; 70; 3.0; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1. 注：本项目排气筒高度为18m，根据中华人民共和国国家标准《大气污染物综合排放标准》规定：某排气简高度处于表列两高度之间，用内插法计算其最高允许排放速率，按下式计算∶ Q=Qa+(Qa+1-Qa)(h-ha)/(ha+1-ha) 式中∶Q——某排气筒最高允许排放速率； Qa———比某排气筒低的表列限值中的最大值； Qa+1——比某排气筒高的表列限值中的最小值； h———某排气筒的几何高度； ha———比某排气筒低的表列高度中的最大值； ha+1———比某排气筒高的表列高度中的最小值。 根据计算公式得（Q1：颗粒物）：Q1=3.5+(5.9-3.5)*(18-15）/(20-15）=4.94kg/h，则颗粒物18m高排气筒允许速率为4.94kg/h。 表3-7 无组织废气污染物排放标准 污染物; 排放限值（mg/m3）; 监控点; 标准依据. 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2. 非甲烷总烃; 4.0. 表3-8 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物; 排放 限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 项目排水采用雨、污分流制。雨水经雨水管道排入雨水管网，项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，接入芜湖市湾沚区铭源污水处理厂处理，废水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及芜湖市湾沚区铭源污水处理厂接管要求，芜湖市湾沚区铭源污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，尾水排入赵家河，废水排放标准如下表。 表3-9 污水排放标准执行标准值 单位：mg/L，pH除外 污染物; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; LAS; 石油类; TN. 接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /; /; 20; 20; -. 芜湖市湾沚区铭源污水处理厂接管标准; 6~9; 400; /; /; 45; 8; /; /; 70. 项目接管水质要求; /; 6~9; 400; 300; 400; 45; 8; 20; 20; 70. 出水标准; 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）; 0.5; 0.5; 1.0; 15. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-10 项目环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 标准值dB(A); 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废 项目运营期生活垃圾的管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）等有关规定；一般固废处置按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的有关规定执行；危险废物处置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行。 |

| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发<“十四五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发[2021]33号），目前国家对化学需氧量COD、氨氮NH3-N、氮氧化物NOx、挥发性有机物VOCs等四种主要污染物纳入排放总量控制计划管理。 本项目总量控制指标见下表： 表3-11 项目总量控制指标 单位：t/a 项目; 总量控制因子; 总量控制指标. 废水; 废水量; 215.04. 接管量; COD; 0.073. NH3-N; 0.0065. 外排量; COD; 0.062. NH3-N; 0.0063. 废气; 非甲烷总烃（有组织）; 0.001. 非甲烷总烃（无组织）; 0.001. 非甲烷总烃（合计）; 0.002. 1、总量控制指标 项目废气总量控制指标：VOCs（以非甲烷总烃计）有组织：0.001t/a。 项目废水总量控制指标：项目废水总量控制指标：废水接管量215.04t/a，接管量COD0.073t/a，NH3-N0.0065t/a；最终排放量COD0.062t/a，NH3-N0.0063t/a。 2、总量控制指标申请量 本项目排放生活污水，接入安徽新芜经济开发区铭源污水处理厂，COD、氨氮的总量纳入安徽新芜经济开发区铭源污水处理厂，不需要单独再申请总量。 项目新增废气总量由环保有关部门批准审核后实施。 3、排污权核算 - 2023年12月29日，安徽省生态环境厅、发改委员会、财政厅、金融监督 管理局联合发布了关于印发《安徽省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》《安徽省排污权交易规则（试行）》《安徽省排污权储备和出让管理办法（试行）》《安徽省排污权租赁管理办法（试行）》的通知（皖环发(2023)72号），自2024 年1月1日起施行其中明确：现阶段实施排污权交易的污染物种类为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）4类。实施排污权交易的排污单位为全省列入排污许可证重点和简化管理范围内有污染物许可排放量要求的排污单位。 - 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），由于本项目属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》中“登记管理”，因此，本项目不涉及排污权交易。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区工业大道以西向东路以北1幢1号安徽鑫广环保科技有限公司现有厂房进行生产，不新建厂房，项目施工期主要进行设备的安装，产生的污染主要为噪声，由于拟建项目设备数量较少，安装时间较短，且随着施工期的结束，噪声也随之消失，对周边环境影响很小，故本评价不针对项目施工期产生的污染进行具体的分析评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、废气环境影响和保护措施 - 1、废气污染源分析 项目营运期废气污染源主要为喷粉粉尘、固化废气和危废库废气。 （1）喷粉粉尘 本项目喷粉采用静电喷粉+人工补粉喷涂方式，涂料呈粉状。工件静电喷粉过程中塑粉在高压静电作用下，喷射吸附于金属表面上形成坚固的粉末涂层。喷粉系统相对密闭，将粉末在高压静电作用下进行喷射，喷粉过程中没有被工件吸附的粉末，通过滤芯+布袋除尘系统处理后通过一根18m高排气筒DA001对外排放，除尘器收集的粉料回用。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业中系数手册“14涂装”-粉末涂料-喷塑工艺颗粒物产污系数：300kg/t-原料。本项目静电喷粉的塑粉用量为12.356t/a，人工补粉的塑粉用量为0.618t/a，总共塑粉年用量为12.974t/a，因此喷粉粉尘产生量为12.356t/a×300kg/t+0.618t/a×300kg/t=3.892t/a。静电喷粉工序生产工况为每天工作约16小时，年工作280天，人工补粉工序生产工况为每天工作约4小时，年工作280天。 - 固化废气 项目固化采用电加热，固化温度为160～220℃。固化过程中，塑粉在高温下成为熔融状态，牢牢地附着在工件表面。由于塑粉的分解温度在300℃以上，塑粉在此工程中不会分解。固化阶段树脂塑粉熔融状态有有机废气散发出来，以非甲烷总烃计（NMHC）。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业中系数手册“14涂装”-喷塑后烘干工艺挥发性有机物产污系数：1.2kg/t-原料。本项目塑粉用量为12.974t/a，根据物料平衡可知，工件附着率为70%，则喷粉固化工序塑粉用量为12.974t/a×70%=9.082t/a，因此喷粉固化工序非甲烷总烃产生量为9.082×1.2kg/t=0.011t/a。喷粉固化工序生产工况为每天工作约16小时，年工作280天。 表4-1 项目喷粉、固化工序废气产生情况一览表 工段; 原料名称; 用量t/a; 产污系数; 颗粒物; 非甲烷总烃; 工况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 产生速率kg/h. 静电喷粉粉尘; 塑粉; 12.356; 300kg/t-原料; 3.707; 0.827; /; /; 4480h/a. 人工补粉粉尘; 塑粉; 0.618; 300kg/t-原料; 0.185; 0.165; /; /; 1120h/a. 固化 废气; 塑粉; 9.082; 1.2kg/t-原料; /; /; 0.011; 0.002; 4480h/a. 风量核算： - 喷粉工序 喷粉粉尘的产污设备为喷粉室。喷粉工序项目设置1条喷粉线，喷粉线配备2个自动静电喷粉室+1个人工补粉室。 自动静电喷粉室、人工补粉室为半密闭状态，工件进出口处均有开口，拟在自动静电喷粉室、人工补粉室上方设置集气管道对粉尘进行收集，拟设置的集气管道半径为0.17m；； 集气管道风量计算 Q = r2×π×V×3600s=0.17×0.17×3.14159×5×3600×3=4902.765m3/h。 Q：风机风量（m3/h） r：管道半径（取0.17m） π：圆周率，取3.14159 V：排气筒风速。参照《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中，流速宜取5~15m/s，本次评价取值5m/s。 综上所述，喷粉工序的风机风量为4902.765m3/h，综合考虑风阻损耗等影响，按计算风量的1.2倍取值，则项目喷粉工序的总风机风量为5883.318m3/h，取整为6000m3/h。 B、固化工序 项目设有3台粉末固化烘箱，拟在这3台粉末固化烘箱进出口上方设置集气罩进行收集，集气罩平均长1.5m，宽1m； 根据外部集气罩风量依据公式如下： Q = K(a+b)×h×Vx×3600=1.4×5×0.1×0.5×3600×3=3780m3/h。 Q：集气罩排风量（m3/h）； K：安全系数（1.4）； h：污染物产生点至罩口的距离，m，本项目取0.1m； a+b：集气罩周长，m，本项目拟设置集气罩总周长为15m（设有3个集气罩，为方形）； Vx：最小控制风速m/s，一般取0.5~1.5m/s，本次评价取值0.5m/s。 综上所述，固化工序的风机风量为3780m3/h，综合考虑风阻损耗等影响，按计算风量的1.2倍取值，则项目固化工序的总风机风量为4536m3/h，取整为5000m3/h。 项目静电喷粉、固化工序年运行4480h，手工喷粉工序年运行1120h，喷粉工序风机风量为6000m3/h，固化工序风机风量为5000m3/h。项目喷粉工序颗粒物产生总量为3.892t/a，固化工序非甲烷总烃产生总量为0.011t/a。 废气收集方式：喷粉粉尘在半密闭喷粉室内经集气管道收集；烘干废气烘箱密闭+进出口处上方设置集气罩收集； 废气处理方式：喷粉粉尘收集后经滤筒+布袋除尘器处理后和收集后经两级活性炭吸附装置处理的固化废气一起由一根18m高的排气筒（DA001）排放。喷粉工序收集效率按95%计，固化工序收集效率按90%计，滤筒+布袋除尘器处理效率按99%计，两级活性炭吸附装置处理效率按90%计。 表4-3 项目喷粉、固化工序有组织排放产生及排放情况 污染源; 污染物; 排气量m3/h; 产生情况; 拟采取的污染治理措施; 排放情况; 排气筒参数. kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3. 喷粉; 颗粒物; 6000; 0.964; 3.697; 157.167; 滤筒+布袋除尘器; 0.009; 0.037; 0.857; DA001 H:18m ф:0.6m. 固化; 非甲烷总烃; 5000; 0.002; 0.01; 0.446; 两级活性炭吸附装置; 0.0002; 0.001; 0.02. 表4-4 项目喷粉、固化工序无组织产排情况一览表 污染源; 污染物种类; 无组织废气产生情况; 无组织废气排放情况. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 喷粉; 颗粒物; 0.05; 0.195; 0.05; 0.195. 固化; 非甲烷总烃; 0.0003; 0.001; 0.0003; 0.001. （3）危废库废气 本项目危废仓库内废活性炭采用包装袋密闭存储。项目危险废物密封保存，废气挥发的可能性较小，因此，危废仓库废气忽略不计。危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327 号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办[2021]207）等相关文件的要求建设。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-5 项目有组织废气产生、治理及排放状况表 排放源编号; 污染源; 污染物 名称; 产生状况; 处理措施; 是否为可行技术; 收集效率; 去除率; 排放状况; 执行标准; 达标情况; 排气筒参数; 年排放时间. kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; mg/m3; kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃; 排气量 Nm3/h; 流速m/s. DA001; 喷粉; 颗粒物; 0.964; 3.697; 157.167; 滤筒+布袋除尘器; 是; 95%; 99%; 0.009; 0.037; 0.857; 120; 4.94; 达标; 18; 0.6; 25; 6000; 12; 4480h、1120h. 固化; 非甲烷总烃; 0.002; 0.01; 0.446; 两级活性炭吸附装置; 是; 90%; 90%; 0.0002; 0.001; 0.02; 70; 3.0; 达标; 5000; 4480h. 表4-6 建设项目大气污染物有组织排放基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标(o); 污染物 名称; 年许可排放量（t/a）; 申请特殊排放浓度限值; 申请特殊时段许可排放量限值. 经度; 纬度. DA001; 喷粉、固化废气排放口; 一般排放口; 118.588744107; 31.196970116; 颗粒物; 0.037; /; /. 非甲烷总烃; 0.001; /; /. 表4-7 项目废气污染物无组织产排情况表 面源; 面源面积m2; 面源高度m; 污染物种类; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 无组织排放浓度限值. 生产车间; 96.2×15.086; 12.85; 颗粒物; 0.05; 0.195; 厂界监控点浓度限值：1.0mg/m3；. 非甲烷总烃; 0.0003; 0.001; 厂界：厂界监控点浓度限值4.0mg/m3； 厂区内：监控点处1h平均浓度值6.0mg/m3，监控点处任意一次浓度值20mg/m3. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气非正常排放 非正常排放主要是指生产过程中开、停车、检修、发生故障情况下污染物的排放，不包括事故。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。 本项目非正常工况主要包括开、停车，检修；电力供应突然中断；废气处理设施故障。项目非正常工况会引起污染物的非正常排放。本项目非正常工况下情况分析如下： （1）开停车 项目计划停车，装置首先要停工，生产装置及环保设施等同步进行检修、维护和保养后，再开工生产。 （2）设备故障 当生产系统出现故障如停电故障，由于本项目采用双回路供电，出现停电的概率极低，控制系统采用DCS自动控制系统，因此出现上述情况的概率较低。 由于开停车、设备检修等非正常工况产生的废气量均比正常工况的小，污染物也比正常工况时产生量少，废气经尾气处理装置处理后排放对周围环境的影响也相应地比正常工况轻。因此本次评价不考虑开停车及设备检修产生的污染物影响。 （3）废气处置效率降低 鉴于拟建项目产污主要集中在生产车间，本项目非正常工况为配套的废气处理装置处理效率无法达到设计效率时，（非正常工况年排放时间按1h时间计算），废气在未经有效处理的情况通过排气筒排放，非正常工况下废气排放详见下表。本次评价环评要求企业实定期检查尾气处理装置，严格管理，避免失效工况发生。 表4-8 本项目非正常工况污染物排放情况 排放源编号; 污染源; 污染物 名称; 非正常排放原因; 去除率; 排放状况; 单次持续时间; 年发生频次. kg/h; mg/m3. DA001; 喷粉; 颗粒物; 滤筒、布带穿孔或风机故障; 50%; 0.482; 78.5835; 1h; 1次/年. 固化; 非甲烷总烃; 活性炭未及时更换、布袋穿孔或风机故障; 0%; 0.002; 0.446; 1h; 1次/年. 3、废气治理措施可行性分析 （1）废气处理工艺流程 图4-1 项目废气治理流程图 （2）项目废气治理措施可行性分析 ①粉尘治理措施 布袋除尘器：袋式除尘器的滤布用棉、毛、有机纤维、元机纤维织成，滤袋的捕尘主要是通过筛滤机制完成的，在尘粒径大滤料纤维孔隙时，会被滤料拦截，从气流中筛滤出来，特别是粉尘在滤料沉积到一定厚度后，形成所谓的“粉尘初层”，这种筛滤作用更为显著。袋式除尘器广泛应用于各种工业废气除尘中，它的除尘效率高，可达到95%以上，适应范围广，对细颗粒粉尘也有很强的捕集作用。 滤筒除尘器：以滤筒作为过滤元件所组成或采用脉冲喷吹的除尘器。含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。 ②有机废气治理 两级活性炭吸附净化原理如下： 活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，把废气中有机物溶剂的蒸汽吸附到固相表面，从而达到净化废气的方法。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。 废气通过活性炭吸附层时，大部分的吸附质被吸附在吸附层内，随着吸附时间的延续，活性炭的吸附能力将下降，其有效部分将越来越薄，当活性炭全部达到饱和时，活性炭被穿透。为确保装置处理效率，需定期对活性炭进行更替。 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中“6.3.3.3 固床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s；采用纤维状吸附剂（活性炭纤维毡）时，气体流速 宜低于0.18m/s；采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.20m/s”。本项目活性 炭吸附箱选用的填料为蜂窝状活性炭，尽可能增大活性炭表面积，增加有机废气 的停留时间，从而增加活性炭与有机废气的接触面积，气体流速低于1.20m/s，活性炭吸附碘值不低于800毫克/克，比表面积≥850m2 /g，符合《吸附法工业有机 废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中的相关规定。 表4-9 活性炭吸附装置设计参数 排放源编号; 污染源; 有机废气吸附量t/a; 活性炭碘值mg/g; 活性炭层厚度m; 吸附装置截面积m2; 废气通过速率m/s; 烟气温度oC; 活性炭填充量t/次; 更换频次/a; 活性炭用量t/a. DA001; 喷粉、固化; 0.009; 800; 0.1; 2; <1.2; <40; 0.1; 1; 0.03. ③项目废气治理措施可行性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C3360金属表面及热处理加工。参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）废气污染防治可行技术参考表，废气防治可行技术如下。 表4-10 废气防治可行技术参考表 生产单元; 生产 工艺; 生产设施; 污染物 项目; 可行技术; 排污许可证申请与核发技术规范; 本项目. 本项目采取措施; 符合性. 涂装; 喷粉; 粉末 喷涂室; 颗粒物; 除尘设施，袋式除尘; 《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）; 喷粉粉尘在半密闭喷粉室内经集气管道收集；收集后经滤筒+布袋除尘器处理; 是. 固化; 烘干室（段）、晾干室; 挥发性有机物; 有机废气治理设施，热力焚烧/催化氧 化、吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化; 烘箱密闭+进出口处上方设置集气罩收集+两级活性炭吸附装置; 是. 由表可知，本项目采用的废气处理技术，均为可行性技术，符合《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）中可行技术要求。综上，项目废气治理措施属于可行技术。 （4）排气筒高度设计要求 ①标准中对排气筒高度的规定 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中对排气筒高度的规定：“排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上”。 ②项目排气筒高度要求 本次评价中排气筒高度按照各标准的最严要求设置，项目周边建筑物最高为本项目的生产厂房，总体高度为12.85m，因此项目排气筒设计高度为18m。 4、运营期废气监控计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）的相关要求，项目大气污染物监测计划见下表。 表4-11 项目运营期废气监控计划一览表 类别; 排放口类型; 监测点位; 监测 项目; 最低 监测频次; 执行标准. 废气; 一般排放口; 喷粉固化排放口 （DA001）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2. 非甲烷总烃; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1. 无组织废气; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4. 5、大气环境影响分析 项目所在区域为环境空气“达标区”。项目厂界外500m内范围内无自然保护区、风景名胜区等敏感保护目标，离厂界最近的敏感点位于西北侧350m--赵桥小学，外环境制约因素较小。本项目采取的废气治理措施可行，排放的各类污染物经采取有效的处理措施后，均能达标排放。建设单位落实本次环评提出的废气防治措施后，外排废气对周围大气环境影响可以接受。 6、环境防护距离设置 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的进一步预测模型模拟评价基准年内，根据本项目污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布，本项目厂界外无超标区域，无需设置大气环境防护距离；不需要设置卫生防护距离。 |
| --- | --- |
|  | 二、废水环境影响和保护措施 1、废水污染物源强核算 项目运营期污水产生情况详见下表，废水源强浓度参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中生活源产排污核算系数手册数据及生活废水浓度调查数据。 表4-12 项目废水产生及排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 处理前; 治理措施; 治理效率; 初步处理后; 外排环境量. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活污水215.04t/a; pH; 6~9; /; 化粪池; /; 6~9; /; 6~9; /. COD; 340; 0.073; 15; 289; 0.062; 50; 0.011. BOD5; 180; 0.039; 30; 126; 0.027; 10; 0.002. SS; 200; 0.043; 30; 140; 0.03; 10; 0.002. NH3-N; 30; 0.0065; 3; 29.1; 0.0063; 5; 0.001. TP; 4; 0.001; /; 4; 0.001; 0.3; 0.000. TN; 40; 0.009; /; 40; 0.009; 15; 0.003. 项目生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入芜湖市湾沚区铭源污水处理厂，达标后排入赵家河。 2、水环境影响分析 （1）污水排放去向 项目所在区域污水属于芜湖市湾沚区铭源污水处理厂收水范围，项目污水排入芜湖市湾沚区铭源污水处理厂。 项目产生的生活污水经化粪池预处理后经由规范化污水接管口，排入开发区污水管网，进入芜湖市湾沚区铭源污水处理厂进行处理，达标后排入赵家河。 表4-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 是否为可行技术; 排放去向; 排放方式; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施工艺; 治理效率; 处理能力. 生活污水; COD; 生活污水处理设施： 化粪池; 15%; /; 是; 进入芜湖市湾沚区铭源污水处理厂; 间接 排放; 是; 一般排放口. BOD5; 30%. SS; 30%. NH3-N; 3%. TP; /. TN; /. 表4-14 废水间接排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 排放标准. 经度; 纬度. DW001; 污水排放口; 118°35.315584'; 31°11.732007'; 进入芜湖市湾沚区铭源污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 生产时; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及芜湖市湾沚区铭源污水处理厂接管要求. 表4-15 废水排放达标分析表 单位：mg/m3 排放口; 污染物; 预测排放浓度; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及芜湖市湾沚区铭源污水处理厂接管要求; 达标 情况. DW001; pH; 6~9; ≤6~9; 达标. COD; 289; ≤400; 达标. BOD5; 126; ≤300; 达标. SS; 140; ≤400; 达标. NH3-N; 29.1; ≤45; 达标. TP; 4; ≤8; 达标. TN; 40; ≤70; 达标. 由上表可知：项目市政污水管网接管后，外排废水水质能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及芜湖市湾沚区铭源污水处理厂接管要求。 （2）污染防治措施可行性分析 1）厂区生活污水处理工艺及可行性分析 市政污水管网接管后：根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018），生活污水治理可行技术为“化粪池、调节池、厌氧-好氧、兼性-好氧、好氧生物处理”。 本项目不设置食堂，生活污水中无动植物油产生，无需设置隔油池，项目依托依托租赁厂房化粪池处理生活污水，属于可行技术。且项目生活污水产生量为0.96m3/d，外排废水量较小，项目化粪池设计之初已充分考虑项目废水量及停留时间24h要求，完全可以接纳本项目产生的生活污水。 2）依托区域污水处理设施的可行性分析 Ⅰ、芜湖市湾沚区铭源污水处理厂（芜湖县污水处理厂）处理工艺 芜湖县污水处理厂位于芜湖县湾沚镇蟠龙行政村盘山自然村东侧，紧邻安徽新芜经济开发区，西邻赵家河。芜湖县污水处理厂工程分三期实施，一期、二期、三期工程设计处理规模分别为1.5万m3 /d、1.5万m3 /d及2万m3 /d，合为5万m3 /d，目前由芜湖铭源污水处理有限公司负责运营。污水处理采用“粗格栅+提升泵房+旋流沉砂池+细格栅＋改良型A2O氧化沟+沉淀池+紫外线消毒”工艺。 #### 图4-2 芜湖市湾沚区铭源污水处理厂污水处理工艺流程简图 Ⅱ、接管可行性分析 接管水质：项目外排废水主要为生活污水，其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN等，水质简单，生活污水经化粪池预处理后，各污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准及芜湖市湾沚区铭源污水处理厂接管要求。 接管水量：目前湾沚区铭源污水处理厂日处理量约为4.6万吨，尚有0.4万t/d的余量，本项目建成正常运行后的废水排放水量为0.768t/d，仅占污水处理厂剩余处理量的0.02%，废水排放量很小，而且废水水质简单，不会对其处理能力造成较大的冲击，因在其设计考虑处理范围内，因此接管水量是可行的。 接管路径：收水范围为芜湖县污水处理厂城东污水厂及互联互通管建成前服务于整个城区，在城东污水厂及互联互通管建成后规划铭源厂服务范围改为纬六路—芜屯路—皖赣铁路—合芜高速以西片区。现状开发区城北西片区、含电镀中心外排废水、开发区西南片区进入芜湖县污水处理厂进行处理。本项目位于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区工业大道以西向东路以北1幢1号，项目区域属于芜湖市湾沚区铭源污水处理厂收水范围，项目产生的生活污水经预处理后接入市政污水管网，最终进入芜湖市湾沚区铭源污水处理厂处理达标后排放。 综上所述，本项目外排废水排入芜湖市湾沚区铭源污水处理厂是可行的。 3、运营期废水监控计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）的相关要求，单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测，但需要说明排放去向。 本项目外排废水为生活污水，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，接管进入新芜开发区芜湖铭源污水处理厂集中处理，尾水最终排入赵家河。因此无需进行废水的自行监测要求。 |
|  | - 三、噪声环境影响和保护措施 - 1、噪声源强 本项目主要设备有烘箱、喷粉室、喷枪、空压机等，企业选用低噪声设备，通过厂房隔声、减振等降噪措施，可有效控制噪声影响。经类比《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）附录A常见噪声源及其声功率级，本项目主要生产设备声功率级约为75~90dB(A)，采取消声、隔声、减振等降噪措施。主要声源划分为室内声源和室外声源两类。 （1）室内和室外声级差的计算 当声源位于室内，设靠近开口处（或窗户）室内和室外的声级分别为L1和L2，若声源所在室内声场近似扩散声场，且墙的隔声量远大于窗的隔声量，则室内和室外的声级差为： NR=L1-L2=TL+6 （1） 式中TL—窗户的隔声量，dB； NR—室内和室外的声级差，或称插入损失，dB。 TL、NR均和声波的频率有关。其中L1可以是测量值或计算值，若为计算值时，按下式计算： L1=LW1+10lg[Q/（4πr12）+4/R] （2） 式中：LW1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声功率级； r1—某个室内声源与靠近围护结构处的距离； Q—指向性因子；通常对无指向性声源，①当声源放在房间中心时，Q=1；②当放在一面墙的中心时，Q=2；③当放在两面墙夹角处时，Q=4；④当放在三面墙夹角处时，Q=8； L1—靠近围护结构处的倍频带声压级。 R—房间常数； R=Sα/（1-α） S—房间内表面面积，m2； α—平均吸声系数，本项目取砖墙抹灰材料结构系数，平均值0.03。 （2）等效室外声源的声功率级计算 首先用公式（2）计算出某个声源在某个室内围护结构处（如窗户）的倍频带声压级，然后计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带叠加声压级（按噪声级叠加计算求和），再将室外声级L2和透声面积换算成等效室外声源，计算出等效声源的倍频带声功率级。 Lw2=L2（T）+10 lgS （3） Lw2—等效声源的倍频带声功率级； S—透声面积，m2； L2—室外声级。等效室外声源的位置为围护结构的位置。 |

表4-16  建设项目营运期主要噪声源源强

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 设备 数量 | 声源 源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/ dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失/d B(A) |  |  |  | 建筑物外噪声声压级 /dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声功 率级/dB(A) |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
| 1 | 生产车间 | 烘箱 | 3 | 70 | 减振 | 13.8 | 12.9 | 1.2 | 33.4 | 8.4 | 61.7 | 9.2 | 53.7 | 53.9 | 53.6 | 53.8 | 08:00-24:00 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 27.7 | 27.9 | 27.6 | 27.8 | 1 |
| 2 |  | 悬挂输送设备 | 1 | 75 | 减振 | 22.7 | 16.2 | 1.2 | 24.5 | 11.7 | 70.6 | 5.9 | 58.7 | 58.8 | 58.6 | 59.1 | 08:00-24:00 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 32.7 | 32.8 | 32.6 | 33.1 |  |
| 3 |  | 自动静电喷粉室 | 2 | 80 | 减振 | 28.3 | 11.9 | 1.2 | 18.9 | 7.3 | 76.2 | 10.2 | 63.7 | 63.9 | 63.6 | 63.8 | 08:00-24:00 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 37.7 | 37.9 | 37.6 | 37.8 |  |
| 4 |  | 人工补粉室 | 1 | 80 | 减振 | 34.5 | 15.7 | 1.2 | 12.7 | 11.1 | 82.4 | 6.4 | 63.7 | 63.8 | 63.6 | 64.0 | 08:00-12:00 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 37.7 | 37.8 | 37.6 | 38.0 |  |
| 5 |  | 手动静电喷粉枪 | 3 | 85 | 减振 | 22.2 | 10.9 | 1.2 | 25.0 | 6.4 | 70.1 | 11.2 | 68.7 | 69.0 | 68.6 | 68.8 | 08:00-24:00 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 42.7 | 43.0 | 42.6 | 42.8 |  |
| 6 |  | 空压机 | 1 | 80 | 减振 | 0.3 | 7.5 | 1.2 | 46.9 | 3.1 | 48.1 | 14.6 | 63.7 | 65.0 | 63.6 | 63.7 | 08:00-24:00 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 37.7 | 39.0 | 37.6 | 37.7 |  |
| 7 | 风机1#（室外声源） |  |  | 90 | 减振 | -47.4 | -37.4 | 1.2 | / |  |  |  | / |  |  |  | 08:00-24:00 | / |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 8 | 风机2#（室外声源） |  |  | 90 | 减振 | 54.8 | -16.5 | 1.2 | / |  |  |  | / |  |  |  | 08:00-24:00 | / |  |  |  |  |  | / |  |  |

备注：以厂区西南角为坐标原点,沿项目边界东向为X轴正轴，垂直X轴北向为Y轴正轴；

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，声环境影响预测一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算，本次评价采取导则推荐的工业噪声预测计算模型。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： x0,y0,z0 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 Q 式中：L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； L eqb—预测点的背景值，dB（A） 3、预测结果 拟建项目运行时昼夜间预测噪声排放值结果如下。 表4-17 噪声排放预测结果 单位：dB(A) 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 预测值dB（A）; 标准值dB（A）. X; Y; Z. 东侧; 51.6; -10; 1.2; 昼间; 47.5; 65. 51.6; -10; 1.2; 夜间; 47.5; 55. 南侧; 6.6; -26; 1.2; 昼间; 50.3; 65. 6.6; -26; 1.2; 夜间; 50.3; 55. 西侧; -51.6; -11; 1.2; 昼间; 44.8; 65. -51.6; -11; 1.2; 夜间; 44.8; 55. 北侧; -0.6; 26; 1.2; 昼间; 53.7; 65. -0.6; 26; 1.2; 夜间; 53.7; 55. 由上表可知，由于本项目大部分噪声源均布置在室内，根据预测结果，本项目运行后昼夜间厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 4、噪声污染防治措施 本项目的噪声源来源于生产设备及风机等设备运行时产生的噪声，这些噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体可采取的治理措施如下： （1）合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 （2）选择低噪声设备：项目在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （3）隔声、减震：建设单位根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。通过安装减震垫或者隔声门窗来达到降低噪声的目的。 （4）强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 经上述治理措施后，可满足保护操作工人的身心健康需要，加上围墙隔音及距离衰减，能够做到厂界达标。 5、运营期噪声监控计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020），项目噪声监测计划见下表。 表4-18 运营期噪声自行监测方案 序号; 监测点位; 监测 项目; 频率; 实施 单位; 执行标准（mg/m3）. 1; 项目四周，东南西北各一个监测点; 噪声; 每季度1次; 有资质的监测单位; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. |
| --- | --- |
|  | - 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生情况 项目固体废物主要分为：一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①布袋除尘器收集的粉尘 根据前述工程分析，产生量约为3.66t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）（废物类别为SW59—其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59）。收集后回用于生产。 ②废包装材料 根据建设单位提供的资料以及同类项目类比分析可知，在生产运行中会产生废包装材料，年产生量约为0.05t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）（废物类别为SW17—可再生类废物，废物代码为900-003-S17），此类固废主要为纸质包装箱、塑料薄膜和编织袋，收集后外售。 ③废布袋、滤筒 项目粉尘治理设施会产生废布袋、滤筒，根据建设单位提供的资料以及同类项目类比分析可知，废布袋、滤筒产生量约为0.2/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）（废物类别为SW59—其他工业固体废物，废物代码为900-009-S59）。收集后外售。 （2）危险废物 ①废活性炭 本项目使用的活性炭碘值值＞800mg/g，该两级活性炭年吸附处理有机废气约0.009t，每吨活性炭可净化有机废气0.3t，则活性炭年用量0.03t，废活性炭量包括新活性炭及其吸附的有机废气，则废活性炭量理论产生量约0.039t/a。颗粒状活性炭的堆积密度约0.45～0.65g/cm3，本环评取0.5g/cm3。根据设计方案，活性炭吸附装置过滤面积不低于2m2，活性炭层厚100mm，则一次填充量=2×0.5×0.1=0.1t，根据前述工程，处理有机废气所更换活性炭约为1次/年。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于危险废物，危废代码为HW49 900-039-49。收集后暂存于厂区危废暂存场所，定期交由有资质的单位接收处理。 （3）生活垃圾 项目劳动定员16人，生活垃圾产生系数按0.5kg/（人·d）计，则项目生活垃圾产生量约为2.24t/a。生活垃圾利用垃圾桶收集后，由环卫部门定期清运处理。 本项目固体废弃物处理措施见下表。 表4-19 固体废弃物处理措施一览表 序号; 名称; 产生 环节; 废物属性; 废物类型及代码; 物理性状; 产生量（t/a）; 主要 成分; 危险特性; 贮存 方式; 处置 途径. 1; 布袋除尘器收集的粉尘; 粉尘治 理设施; 一般工业固废; SW59/900-099-S59; 固态; 3.66; 粉尘; /; 袋袋; 收集后回用于生产. 2; 废包装材料; 原辅材料使 用、包 装入库; SW17/900-003-S17; 固态; 0.05; 包装 材料; /; 袋袋; 收集后外售. 3; 废布袋、滤筒; 粉尘治 理设施; SW59/900-009-S59; 固态; 0.2; 布袋、滤筒; /; 袋袋. 4; 废活 性炭; 废气 治理; 危险废物; HW49 900-039-49; 固 态; 0.039; 活性炭、有机废气; T; 袋装; 交由资质单位处置. 5; 办公 生活; 办公 生活; 生活垃圾; SW64/900-099-S64; 固态; 2.24; 有机物及其他; /; /; 委托环卫部门处理. - 2、一般固废环境影响分析和保护措施 本项目新建一般固废库，位于厂房西南侧，占地面积约10m2，一般工业固废临时堆放场根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（按GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。 企业在生产过程中，应加强一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 - 3、危险废物环境影响分析和保护措施 本项目产生的危险废物分别按照废物特性采用专门的容器收集后暂存于厂区危废暂存场所，定期交资质单位处理。本项目新建危废暂存场所，位于厂房西南侧，占地面积约10m2，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。危险废物按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中。 （1）危险废物贮存环境影响 本项目危险废物贮存场所的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等基本信息见下表。 表4-20 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所名称; 占地 面积（m2）; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 估算产生量（t/a）; 贮存方式; 厂区贮存（t）; 贮存 周期. 危险废物仓库; 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.039; 袋装; 0.01; ＜三个月. 本项目危险废物储存容器总占地2m2，新建危废库满足存放需求。企业需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定，规范建设危废库，具体措施如下： 本项目危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定，规范建设危废库，具体措施如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ⑦应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ⑧作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ⑨贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑩贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑪贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑫贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。采取上述措施后，能够确保本项目危险废物在厂内贮存时得到有效的处置，对环境影响较小。 （2）危险废物运输及转移过程环境影响分析 危险废物外运时严格按照生态环境部、公安部、交通运输部令第23号文件《危险废物转移管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。运输危险废物的人员应具有相应经营范围的有效危险货物运输许可证件。移出入、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门报告；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查。运输过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。做到妥善包装，设置相应的识别标志。 综上所述，项目运输过程做好相关工作对外环境的影响是可以控制的。 环评要求危险废物应及时转运，废物的转运过程中应封闭，以防散落，转运车辆应加盖蓬布，以防散入路面。危险废物的内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开生活区和办公区；危险废物内部转运应采用专用的工具。 （3）委托利用或者处置的环境影响分析 根据安徽省环境保护厅公布的《安徽省危险废物经营许可证汇总统计表》，本次评价分析项目产生的危险废物有资质单位有能力接纳并利用、处置的部分单位如下： 表4-21 拟建项目危险废物安徽省内资质单位情况 建议处置单位; 建议处置单位地点; 设计处 理规模 t/a; 危废资质类别; 证书编号; 首次发证时间; 是否有效; 对应项目危险废物类别. 芜湖海创环保科技有限责任 公司; 芜湖市繁昌县; 68000; HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49等16大类，280小类; 340222002; 2017.12.7; 有效; HW49. 马鞍山澳新环保科技有限公 司; 马鞍山市雨山区; 33100; HW01- HW06、HW08、HW09、HW11- HW14、HW14- HW18、HW21- HW23、HW29、HW31- HW40、HW45、HW46、HW48- HW50焚烧10000吨/年（含医疗废物1000吨）、物化处理13000吨/年、固化、稳定化及安全填埋10100吨/年。; 340504001; 2015.7.1; 有效; HW49. 注：仅为安徽省内部分有资质处置企业。 从上表可以看出，本项目产生的危险固体废物在安徽省内有多家适合的资质单位进行处理处置。 综上所述，本评价认为，在落实上述危险废物管理要求后，项目各类危废从收集、转运、运输、处理处置环节均可以得到有效的控制，能够确保妥善处置，不会对区域环境造成较大不利影响。 |
|  | 五、地下水、环境影响和保护措施 1、地下水、土壤污染途径 根据工程分析可知，本项目施工期主要为设备安装，不涉及地下水污染影响。 本项目营运期废气主要为颗粒物和非甲烷总烃，对地下水环境影响途径主要为受大气沉降影响。 本项目危废库、辅料区对地下水环境的潜在影响主要是垂直入渗透。 2、污染防治措施 - （1）源头控制措施 ①严格按照国家相关规范要求，对厂区内各污水处理设备等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 - （2）分区防渗措施 企业针对可能对地下水造成影响的各环节《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）等标准，将全厂划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区 。本项目地下水、土壤分区防渗措施下表。 表4-22 地下水分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防渗区域; 防渗技术要求. 简单 防渗区; 重点、一般污染防治区之外的区域; 地面; 一般地面硬化. 一般 防渗区; 生产车间、一般固废暂存场所、厂区道路、化粪池; 地面; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 重点 防渗区; 危废暂存库、辅料区; 地面、裙脚、管沟; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；其中危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）；或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）；. 在采取以上分区防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。 |
|  | 六、环境风险分析 1、风险源调查 本次评价将针对本项目涉及的原辅材料、三废、产品等进行物质危险性识别，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目存在危险性的主要物质有塑粉和危险废物。 2、风险潜势初判 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中：q1，q2…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》相关要求，结合本项目涉及的突发环境事件风险物质及临界量，其中 Qi 值取值来源《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，表B.1 突发环境风险物质及临界量。拟建项目生产过程中所需各种物料的贮存量、临界量及危险识别结果见下表所示。 表4-23 本项目Q值确定表 类别; 风险物质; CAS号; 分布; 最大储存量t; 临界量t; Qi值. 原辅料; 塑粉; /; 辅料区; 2.2; 50; 0.044. 危废; 危险废物; /; 危废库; 0.01; 50; 0.0002. 合并; 0.0442. 根据上表内容，本项目涉及各种物料的存储量均不超过相应的临界量，对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中相关要求，q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn=0.0442，Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 - （2）评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、两级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为II，进行两级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表4-24 环境风险评价工作等级 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据导则要求，环境风险评价作简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 3、影响途径 ①地表水风险分析 项目所使用的塑粉和危险废物等发生泄漏，若进入地表水体，将严重污染地表水水质。 ②地下水环境风险分析 项目所使用的塑粉和危险废物等发生泄漏，若渗漏进入土壤，污染物进入地层包气带，随着大气降水下渗进入地下含水层，形成一个污团从上向下扩散，对区域地下水环境造成污染。 ③塑粉和危险废物贮存和转运过程中产生的环境风险 项目使用的塑粉和危险废物含有部分有毒有害物质，如不加强管理、随意丢弃，或者转运过程中出现泄漏，流散到人们生活环境中，就会污染水源、土地，严重危害人们的身体健康。所以应加强本项目塑粉和危险废物及危废的暂存与转运的管理。 4、环境风险防范措施 （1）贮运安全防范措施 1）塑粉转运要求 ①转移时必须轻拿轻放，防止碰撞、拖拉和倾倒。装卸和搬运的员工应经常进行安全教育培训，并且要有一定业务知识和固定的人员来担任。 ②遇湿容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的原料，不宜在阴雨天运输，若必须运输时，除具有良好的装卸条件外，还应有防潮遮雨措施。 2）泄漏风险防范措施 ①做防渗处理，设置围堰且围堰容积不小于储存物料的储存体积。 ②建立严格的取用制度，取用专人负责，禁止无关人员接触。 ③储存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源。 ④应与易燃或可燃物等分开存放。 ⑤使用或运输过程中发生泄漏，建议应急处理人员穿戴穿防护服、防护面具等设备对其进行清理，严禁直接接触泄漏物品。 3）加强塑粉的管理 应加强管理，由专人负责。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解所有化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。 （2）危废暂存库风险防范措施 危废库设置要求： 危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，按照《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的规定设置警示标志。 ①危废暂存库应采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，各危险废物分类分区贮存。 ②用于盛放液态危险废物场所须有泄漏液体的收集装置；危废暂存房内设置围堰，围堰大小可满足液态危险废物泄漏时的收集需要。 ③用于存放液体、半固体危险废物的地方，需用环氧树脂做防渗处理，地面无裂隙，防渗系数≤10-7cm/s； ④不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断； ⑤贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备； ⑥危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ⑦危废应当使用防渗漏运送工具，将危险废物收集、运送至暂时贮存地点。 （3）危废库围堰设置 项目需要在危废暂存房内设置围堰。项目危废暂存房内主要存放项目产生的危险废物，其中液态物质可能会造成溢流，厂区危废暂存房建筑面积为10m2，内设置10cm高的围堰，可以满足截流需求。 综上所述，项目不存在重大危险源，风险事故对外环境影响较小，项目落实环境风险防范措施基础上，其环境风险是可接受的。 （4）火灾爆炸风险风险防范措施 ①物料贮运要求 A、物料分类储存，储存场所、储存物料应远离热源与火种，不可与易燃物公共贮存。 B、冲击或撞击有可能引起火灾爆炸的物料搬运时要轻拿轻放，避免碰撞和撞击。 ②火源地管理 A、控制明火。 B、设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案，有监管人员在场方可进行施工。 C、原料包装桶与明火、散发火花地点及周围构筑物之间的距离应满足规范要求。 D、明火、散发火花地点应远离天然气管道设置。 ③火灾的控制 A、严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施。 B、原辅材料存储区地面应采用不会产生火花的材料，其技术要求应符合现行的国家标准《地面与楼面工程施工及验收规范》的规定。 C、按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》选用电气设备，并采取静电接地措施。在较高建、构筑物上设避雷装置。 D、车间及仓库必须配备干粉灭火器。 ④设置火灾报警系统 综上所述，项目不存在重大危险源，风险事故对外环境影响较小，项目落实环境风险防范措施基础上，其环境风险是可接受的。 表4-25 建设项目环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 汽车零部件喷涂加工项目. 建设地点; （安徽）省; （芜湖）市; （湾沚）区; （/）县; （/）园区. 地理坐标; 东经E118°35′19.903″; 北纬N31°11′48.513″. 主要危险物质及分布; 辅料区：塑粉 危废库：危险废物. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 污染大气环境：油类、化学品等易燃易爆物质遇高温明火等原因发生火灾、爆炸事故时，燃烧产生的CO、烟尘产物等进入大气，将对空气环境造成影响。 污染地下水环境：有毒有害物质在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将对地下水环境造成影响；危险废物贮存场所管理不善，导致危险废物无组织流散，造成的地表水、地下水及土壤环境污染事故。. 风险防范要求; 总图及建筑风险防范，建设火灾报警系统，加强生产管理。并配备风险防范物资，制定突发环境事件应急预案并定期演练。. |

七、建设项目 “三同时”验收一览表 根据建设项目环境保护管理制度的规定，建设项目的污染治理设施必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”。因此，本项目的污染治理设施必须严格执行“三同时”制度，在各种污染治理设施未按要求完工之前，项目不得投入运行。 表4-26 建设项目环保投资及“三同时”验收一览表 类别; 治理对象; 环保设施名称; 治理效果; 投资 （万元）; 进度. 废气治理; 有组织; 喷粉 粉尘; DA001; 颗粒物; ①喷粉工序：喷粉粉尘在半密闭喷粉室内经集气管道收集； ②固化工序：烘箱密闭+进出口处上方设置集气罩收集； 喷粉粉尘经滤筒+布袋除尘器处理后和经两级活性炭吸附装置处理的固化废气一起由一根18m高的排气筒DA001排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2; 20; 与建设项目同时设计、同时施工，同时投入运行. 固化 废气; 非甲烷总烃; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1. 无组织; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 提高废气收集效率，减少无组织排放，强化车间通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 0. 厂区内; 非甲烷总烃; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4. 废水治理; 生活污水; - 化粪池; - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及芜湖市湾沚区铭源污水处理厂接管要求; 2. 噪声控制; 噪声; 隔声、减震; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 1. 固废处置; 一般工业固废; 一般固废暂存库; 布袋除尘器收集的粉尘收集后回用于生产；废包装材料、废布袋、滤筒收集后外售; 2. 危险废物; 危废暂存库（10m2），并采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗和防腐措施; 废活性炭收集后暂存于危险废物暂存库，定期委托有危废处理资质单位处置; 3. 生活垃圾; 垃圾桶; 生活垃圾委托环卫部门清运处理; 1. 合计; 39; /. 八、生态环境影响分析 无。 九、 电磁辐射环境影响分析 无。

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 喷粉 粉尘 | DA001 | 颗粒物 | ①喷粉工序：喷粉粉尘在半密闭喷粉室内经集气管道收集； ②固化工序：烘箱密闭+进出口处上方设置集气罩收集； 喷粉粉尘经滤筒+布袋除尘器处理后和经两级活性炭吸附装置处理的固化废气一起由一根18m高的排气筒DA001排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 |
|  |  | 固化 废气 |  | 非甲烷总烃 |  | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1 |
|  | 无组织 | 厂界 |  | 颗粒物、非甲烷总烃 | 提高废气收集效率，减少无组织排放，强化车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  |  | 厂区内 |  | 非甲烷总烃 |  | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4 |
| 地表水 环境 | 生活污水 |  |  | - pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN | - 化粪池 | - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及芜湖市湾沚区铭源污水处理厂接管要求 |
| 声环境 | 设备 |  |  | 噪声 | 选用低噪音设备，设备基础减振，隔声消声降噪；风机进、出风管加设消音器，基础下加设减振器等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  | / | / | / |
| 固体废物 | 布袋除尘器收集的粉尘收集后回用于生产；废包装材料、废布袋、滤筒收集后外售； 废活性炭收集后暂存于危险废物暂存库，定期委托有危废处理资质单位处置； 生活垃圾统一由环卫部门清运。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存库、辅料区为重点防渗区。防渗措施：在混凝土硬化上方涂刷环氧树脂涂料；等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；其中危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）；或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。 生产车间、一般固废暂存场所、厂区道路、化粪池为一般防渗区。防渗措施：采用防渗混凝土硬化，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 重点、一般污染防治区之外的区域为简单防渗区；防渗措施：采用普通水泥硬化。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，严格遵守有关防爆、防火规章制度，加强岗位责任制，避免失误操作，进一步完善事故风险防范措施，并备有应急响应所需的物资；加强废气污染处理设施的运行和管理，保证其正常运行，杜绝事故性排放。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理 为了更好贯彻执行国家环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解工程污染治理措施的效果，以及工程所在区域环境质量状况，更好地监控环保设施的运行情况，协调公司与地方环保职能部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。 2、排污口规范化管理 根据国家、地方颁布的有关环境保护规定，废气排气筒、厂区废水总排放口、噪声排放源和固废贮存处置场所均应按《环境保护图形标志--排放口（源）》要求设立明显标志，具体标识见下表，标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 表5-1 环境保护图形标志一览表 序号; 提示图形符号; 警示图形符号; 名称; 功能. 1; 污水总排放口; 表示污水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物标示; 一般固体废物贮存、处置场. 5; 危险固体废物标示; 危险固体废物贮存、处置场. 3、排污许可证管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目排污许可分类为登记管理，建设单位在取得环评批复后，及时在全国排污许可证管理信息平台上填报登记管理信息。 4、自主验收要求 建设单位应在本项目建设完成并进行试生产后，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日实施）中的相关规定，进行自主验收。 |

六、结论

本项目符合产业政策，符合“三线一单”环保要求，选址符合地区总体规划要求；项目污染治理措施能够满足环保管理的要求，废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置，对声环境、地表及地下水环境、土壤环境的影响较小；项目虽存在一定的环境风险，但在落实风险防范措施的情况下，其风险值在可接受的水平。因此，从环境影响角度分析，该项目的建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | / | 0 | 0.232 | 0 | 0.232 | +0.232 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | / | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | +0.002 |
| 废水 | 废水量 | 0 | / | 0 | 215.04 | 0 | 215.04 | +215.04 |
|  | COD | 0 | / | 0 | 0.062 | 0 | 0.062 | +0.062 |
|  | BOD5 | 0 | / | 0 | 0.027 | 0 | 0.027 | +0.027 |
|  | SS | 0 | / | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | +0.03 |
|  | NH3-N | 0 | / | 0 | 0.0063 | 0 | 0.0063 | +0.0063 |
|  | TP | 0 | / | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |
|  | TN | 0 | / | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | +0.009 |
| 一般工业固体废物 | 布袋除尘器收集的粉尘 | 0 | / | 0 | 3.66 | 0 | 3.66 | +3.66 |
|  | 废包装材料 | 0 | / | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 废布袋、 滤筒 | 0 | / | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | / | 0 | 0.039 | 0 | 0.039 | +0.039 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | / | 0 | 2.24 | 0 | 2.24 | +2.24 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

附件：

附件1   委托书

附件2   声明

附件3   危险废物处置承诺函

附件4   立项文件

附件5   营业执照

附件6   法人身份证

附件7   厂房产权证

附件8   厂房租赁协议

附件9   塑粉MSDS

附件10  塑粉即用状态下VOCs检测报告

附件11  引用TSP数据检测报告

附件12  全本公示

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   项目周边500米概况图

附图3   项目生产车间平面布置图及废气管线图

附图4   项目生产车间分区防渗图

附图5   项目雨污管网图

附图6   芜湖市生态保护红线位置关系图（本项目不在红线范围内）

附图7   新芜开发区扩区与三区三线位置关系图

附图8   安徽新芜经济开发区扩区总体规划图

附图9   芜湖市湾沚区国土空间分区规划-中心城区土地使用规划图

附图10  项目水环境分区管控图

附图11  项目大气环境分区管控图

附图12  项目土壤环境风险分区管控图

附图13  项目土地资源分区管控图

附图14  项目生态环境管控单元图

附图15  湾沚区城区声环境功能图

附图16  湾沚污水处理厂规划收水范围示意图